П Р И Л О Ж Е Н И Я

към

Програма за управление на отпадъците на Община Ябланица

за периода 2021 – 2028г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Приложение № 1 Отпадъци, които са извън обхвата на ОПУО Ябланица

Приложение № 2 Анализи на състоянието на управлението на отпадъците

- Анализ на състоянието относно отпадъците

- Анализ и оценка на действащото национално законодателство по управление на отпадъците и стратегическите/програмните документи в контекста на правата и задълженията на общините

- Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво

- Анализ на дейността на регионалното сдружение за управление на отпадъците

- Анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на контролните функции съгласно националното законодателство и местните нормативни актове

- Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

- Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на принципа на „отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“

- Анализ на инфраструктурата и техническите възможности за третиране на отпадъците

- Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване образуването на отпадъците

- Анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на управлението на отпадъците и ефективността от действието им

- Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с     отпадъците

Приложение № 3 Прогнози

Приложение № 1

Отпадъци, които са извън обхвата на Програмата за управление на отпадъците на Община Ябланица

- Радиоактивни отпадъци;

- Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

- Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;

- Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

- Излезли от употреба експлозиви;

- Фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;

- Отпадъчни води;

- Странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) N° 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1069/2009, с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;

- Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се обезвреждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009;

- Отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и съхраняването на минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за подземните богатства и класифицирани като „минни отпадъци“;

- Седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

Приложение № 2

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2.2,2.1.

2.1. 22АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ

На територията на общината се формират различни по характер и вид отпадъци. Видът и генерираните количества зависят от няколко фактора, като разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, брой на населението в тях, дейността на населението като източник на образуването, икономическото положение, промишленост, благосъстояние и др. Отчетността на генерираните отпадъци се води чрез методи и средства, уредени в нормативна уредба. Отчетна книга за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови отпадъци и/или строителни отпадъци. Съществува и Отчетна книга на регионалното депо, която се попълва от оператора на депото. От 2021г. отчетноста се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци /НИСО/. Изпълнителната агенция по околна среда - ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми и/или гумени вериги;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;

10. проиводителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;

11. лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт по чл. 4;

12. лицата, които пускат на пазара обувки и текстил;

13. лицата, които пускат на пазара опаковани стоки.

Представят се годишни отчети във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).

Отчетността е основния елемент на документирането на управлението на отпадъците. Следвайки йерархичната схема на документиране е необходимо всички физически и юридически лица, които извършват дейности по обезвреждане или генерират отпадъци да разработят и приемат свои програми за управление на отпадъците. Тези програми ще бъдат включени в  Общинската програма за управление на отпадъците.

Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците е направен въз основа на информация и данни за образуваните, съхранените, обезвредените и оползотворени количества отпадъци за периода 2010 -2021 година, от където могат да се дефинират следните изводи:

- Количеството на отчитаните битови отпадъци и нормата на натрупване за наблюдаваният период бележат постоянна устойчива тенденция и минимални отклонения;

- През 2018 г. от Община Ябланица са направени четири сезонни изследвания за морфологичния състав на отпадъците. Изследванията са направени съгласно указанията, посочени в Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г., съгласно изискването на чл. 8, ал 3 от  Наредба за  разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

- С писмо с изх. № И-1304/2/23.10.2018г. Национално сдружение на общините в Република България ни информира, че през 2019г. по Договор с предмет „Определяне на морфологичния състав на отпадъците в България” в рамките на проект „ Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата”, финансиран по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, ще бъде извършен анализ и определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на територията на всички общини в страната. Анализите ще обхващат четирите годишни сезона и ще бъдат завършени не по-късно от 31.10.2019г., като тяхната валидност ще  е за периода 2019-2024г. През 2019г. ДЗЗД „ЕКО Морфология България“ изпълнител на договор  № 12471/ 13.08.2018 за „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България“ с възложител ПУДООС, извърши заложените по договора дейности.

- Получените резултати са използвани при разработването на настоящата програма, както и при направените прогнозни очаквания;

- За масово разпространените отпадъци няма достатъчно натрупани данни, от които да могат да се направят изводи за тенденциите на образуване, събиране и третиране;

- Съгласно чл. 16 от Директивата за отпадъците (№ 2008/98/ЕО) Страните-членки са задължени да предприемат необходимите мерки, за създаване на интегрирана и адекватна мрежа от инсталации за обезвреждане, като се вземат предвид най – добрите налични техники, не изискващи прекомерни разходи. По силата на същата Директива – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани в една от най – близките подходящи инсталации, чрез най – подходящите методи и технологии, с оглед осигуряване високо равнище на защита на околната среда и общественото здраве.

В изпълнение на чл. 24, ал.1 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 2009 г. е учредено - „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Луковит“, включващ общините Луковит, Червен бряг, Роман Тетевен и Ябланица.

Съгласно „Националният план за управление на отпадъците“ - Общините Луковит, Червен бряг, Роман Тетевен и Ябланица (включени в регионалното сдружение за управление на отпадъците, по смисъла на чл. 49 ал.9 от ЗУО) – следва да ползват общи съоръжения за третиране на отпадъците.

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - гр. Луковит, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Центърът включва първа клетка на депото за неопасни отпадъци с общ обем 305 000 куб. м, стопански двор, вътрешна и съпътстваща инфраструктура, електронна везна, административна сграда, КПП и технически сгради, охранителни канавки, пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битови и отпадъчни води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци, площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци с площ 6 200 кв. м., Претоварна станция - гр. Тетевен, навес за верижни машини и оборудване за РЦУО. Регионалното депото за неопасни отпадъци – Луковит се намира в землището на гр. Луковит. Оператор на депото е Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“. На депото се извършва обезвреждане на неопасни отпадъци от населените места в общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица. Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена клетки. Към 2022 г. се експлоатира клетка № 1, но поради предстоящото запълване на капацитета ѝ се предвижда проектиране и изграждане ан клетка № 2. Технологията на депониране включва: разтоварване; разстилане с уплътняване; запръстяване; оросяване с инфилтрирани води (ИВ). Сметовозните коли разтоварват отпадъците в определения за деня работен участък на клетката. След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилането и уплътняването им на пластове до достигане определената височин на работния слой, след което се полага промеждутъчен слой пръст. Като част от технологията на депониране на ТБО е и овлажняването им с инфилтрирани води.

Общините в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Луковит са предприели действия по проектиране и изграждане на сепарираща инсталация на Регионалното депо, съобразена с капацитета и количеството събрани отпадъци по общини, където чрез сепариране да бъде намалено количеството на депонираните отпадъци.

- Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци.

На компостиране се подлагат пресни входящи зелени отпадъци и разделно събрани биоразградими отпадъци.

Предварителната обработка включва: сортиране на видовете растителни и бииотпадъци, надробяването им чрез мобилен шредер и смесване в подходящо съотношение за постигане на оптимална влажност и оптимално съотношение C:N.

Площадката за тази дейност е оформена със стоманобетонова настилка .

Компостирането протича при влажност между 40%-60%, но оптималната за процеса е 50%-55%. Кригирането на влажността се постига чрез впръскване на вода или чрез смесено третиране на отпадъци с различна влажност. Оптималното съотношение C:N е 30:1, това съотношение се постига се осъществява чрез смесване на различни типове отпадъци.

Пресните входящи зелени отпадъци още при пристигането им на площадката се насочват за обработка в зависимост от характера им:

-органичните отпадъци с малки размери (листа, трева) се отправят директно за компостиране;

- органичните отпадъци с големи размери (дървесни материали и клони) се насочват към раздробител (шредер).

След постъпване на всички фракции в купа и оформянето му, започва аеробната биодеградация и зреене. Важен фактор също е и кислородът. Аерирането се извършва чрез машина за обръщане на материала.

В края на двете фази – ферментация и узряване е необходимо пресяване на компоста, за да се получат продукти с различен гранулометричен състав, отговарящи на специфичните изисквания на потребителя. След пресяването готовия компост се извозва за съхранение.

Извършва се контрол на продукта – продукта. След анализ за отсъствие на тежки метали и патогени компостът е подходящ за използване за наторяване и в селското стопанство.

В резултат на тези дейности се цели постигане на резултати по отношение на:

• Спазване на приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгл. чл.6 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

• Изпълнение на изискването на чл.24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г.,на депата да се приемат отпадъци, които задължително са преминали през процес на предварително третиране, като: сепариране, рециклиране, компостиране и др.

• Постигане на целите по чл. 31 (1), от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сроковете за поетапно постигане определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;

• Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда.

# ПРОИЗВОДСТВЕНИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

За управлението на производствените отпадъци са отговорни съответните лица, при чиято дейност те се образуват и притежателите им, съгласно чл.7 и чл.8 от ЗУО.

На Регионалното депо се приемат за депониране само производствени отпадъци, които са разрешени с Комплексното разрешително. Фирмите, които депонират производствени отпадъци на Регионалното депо, преди това трябва да извършат основно охарактеризиране на видовете производствени отпадъци и процедурите, определени в част I на приложение 1 към Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г.).

Производствените неопасни отпадъци на територията на общината се генерират основно от хранително - вкусовата промишленост и циментовия завод в с. Златна Панега. Съобразявайки се с икономическите структура на предприятията на територията на общината, голям генератор на производствени отпадъци се явява единствено „Златна Панега Цимент“ АД, които сами управляват дейностите си по последващо третиране на генерираните от тях производствени отпадъци. Неопасните отпадъци с характер на битови, образувани от производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се депонират на общинското депо.

На територията на общината, голям генератор на производствени отпадъци се явява единствено „Златна Панега Цимент“ АД, които сами управляват дейностите си по последващо третиране на генерираните от тях производствени отпадъци..

.

# БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

На територията на общината се образуват различни видове отпадъци, като преобладава делът на смесените битови и биоразградимите. Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина – функция от броя на населението, годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на живот на населението, степента на благоустрояване на населеното място, начина на отопление на сградите – с или без използване на твърдо гориво и други компоненти. Средно годишно на територията на Община Ябланица годишно се генерират около 1350-1450 т. битови отпадъци.

Смесените битови отпадъци от територията на община Ябланица се образува от домакинствата в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в обществените сгради, социални и административни сгради, търговските обекти и обекти за отдих и забавление, които нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Смесените битовите отпадъци по състав и количество се изменят под влияние на различни фактори от социален и икономически характер, поради което за различните години техните количества и състав се променят. Отпадъците от територията на Община Ябланица се извозват до инсталацията за  депониране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, като отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит. За него е издадено от Министерството на околната среда и водите, Комплексно разрешително № КР518-Н0/202 г. по реда на Закона за опазване на околната среда.

Количеството на депонираните твърди битови отпадъци на регионалното депо се определя чрез електронна везна/автокантар, която е поставена на входа на депото. Специализираните сметоизвозващи машини преминават през нея при влизане и излизане от депото. Везната е свързана със специален софтуер, позволяващ издаването на кантарни бележки за всеки курс извозени отпадъци. Общото количеството на постъпилите отпадъци се отчитат ежемесечно, като данните се записват в Отчети по приложение № 2, към чл.7, т.2 и 3 от Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, чрез националната система НИСО. В следващата таблица може да се проследи, количеството на събраните и извозени от територията на община Ябланица отпадъци и депонирани на регионалното депо по месеци и години.

| Месец | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  | 33.12 | 92.04 | 89.74 | 85.26 | 102.90 | 96.68 |
| Февруари |  | 34.00 | 75.34 | 89.26 | 94.16 | 91.56 | 86.84 |
| Март |  | 103.74 | 99.62 | 106.94 | 111.28 | 111.44 | 101.48 |
| Април |  | 98.74 | 110.26 | 104.56 | 110.36 | 106.30 | 116.72 |
| Май | 33.20 | 139.04 | 120.78 | 119.64 | 122.34 | 140.60 | 123.80 |
| Юни | 89.28 | 117.68 | 109.72 | 101.16 | 116.90 | 126.18 | 126.26 |
| Юли | 77.16 | 113.22 | 116.22 | 122.10 | 135.36 | 127.40 | 112.14 |
| Август | 106.86 | 147.68 | 139.84 | 125.68 | 124.04 | 137.80 | 134.74 |
| Септември | 81.14 | 128.62 | 107.80 | 121.36 | 131.52 | 129.52 | 131.26 |
| Октомври | 98.46 | 120.78 | 119.66 | 122.12 | 131.40 | 120.58 | 116.08 |
| Ноември | 80.92 | 107.36 | 102.86 | 100.18 | 102.46 | 126.74 | 109.60 |
| Декември | 34.68 | 96.92 | 81.44 | 106.80 | 114.38 | 120.60 | 99.44 |
| Общо за годината | 601.70 | 1240.9 | 1275.58 | 1309.54 | 1379.46 | 1441.62 | 1355.04 |

Границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местни данъци и такси, които ще се извършват през съответната гоина на територията на община Ябланицасе определя ежегодно със Заповед на Кмета на общината, съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси.

През 2019г. е извършен Морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Ябланица на база на който са направени прогнозите за вида и количествата на отпадъците, които ще се очаква да се генерират на територията на общитата до края на програмния период -  раздел 2.11. Прогнози, на настоящата програма.

Резултатите за морфологичния състав на всички образувани битови отпадъци за общината са представени в следващата таблица:

| Фракция | общо % | общо тона |
| --- | --- | --- |
| Хранителни | 8,18 % | 106,26 |
| Хартия | 7,25 % | 94,18 |
| Картон | 6,80 % | 88,32 |
| Пластмаса | 10,72 % | 139,25 |
| Текстил | 8,20 % | 106,48 |
| Гума | 1,76 % | 22,87 |
| Кожа | 3,06 % | 39,75 |
| Градински | 6,66 % | 86,51 |
| Дървесни | 4.82 % | 62,56 |
| Стъкло | 7,61 % | 98,89 |
| Метали | 8,00 % | 103,96 |
| Инертни > 4 см. | 12,70 % | 165,04 |
| Опасни | 4,74 % | 61,62 |
| Други | 4,98 % | 64,70 |
| Ситна фракция < 4 см. | 4,52 % | 58,72 |
| ОБЩО | 100 % | 1299,12 т. |

Битовите отпадъци по състав и количество се изменят под влияние на фактори от сезонен и социалено икономически характер, поради което за различните години техните количества и състав се променят.

В Община Ябланица е въведена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки като е сключен Договор на през 2009 г., прекратен едностранно от организацията по оползотворяване през 2019 г. и сключен нов такъв през 2023 г., с оползотворяваща организация “ЕКОПАК България” АД, получила разрешение от МОСВ като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  На територията на на Община Ябланица са разположени 9 точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, състоящи се от по 3 броя контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1,5 м3. Точките са разположени както следва:

1. гр. Ябланица, ж.к. „Изток“;

2. гр. Ябланица, ж.к. „Младост“;

3. гр. Ябланица, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 21 – СУ „В. Левски“;

4. гр. Ябланица, ул. „Георги Раковски“ № 2;

5. гр. Ябланица, ул. „Ген. Гурко“ № 40;

6. гр. Ябланица, пл. „Оборище“;

7. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 139;

8. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 143;

9. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 157.

През 2023 г. Община Ябланица сключи договор с организация по оползотворяване на отработени масла, като на територията на общината е разположена една точка за събиране – гр. Ябланица, пл. „Мизия“ – автосервиз.

Проучват се възможностите за сключване на договори и с други организации по оползотворяване на други видове МРО.

Организират се и кампании за предаване на ИУЕЕО на организации по оползотворяванет им.

Съществуващи практики за събиране и транспортиране на отпадъците

Събиране и транспортиране на отпадъци

В Община Ябланица има организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Дейността покрива 100 % от населението на общината. Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци се извършват от външна фирма, на база склячен договор за предоставяне на услугата. Отпадъците се събират от територията на всички населени места в общината -  гр. Ябланица, с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Орешене и с. Малък извор. Не се обслужват някои от махалите на територията на общината поради затрудненият достъп на сметоизвозната техника и ограниченият брой или пълна липса на постоянно живеещите там жители, но на достъпно за сметоизвозната техника място в махалата са поставени контейнери, които се обслужват регулярно.

Останалите дейности по улично почистване – миене и метене на уличните платна и тротоарите, поддържане на тревните и цветни площи, се извършва от служители в дейност „Чистота“, работници по програмите за временна заетост и работници, ползващи социалнипомощи.

Съдовете използвани  за събиране на ТБО са:

1. контейнери 4 м³ за строителни отпадъци – 2 бр.

2. контейнери тип “Бобър” 1,1 м³  за смесени битови отпадъци – 434 бр.

3. кофи “Мева” 0,11 м³ - 226 бр.

4. паркови и тротоарни кошчета за смесени битови отпадъци - 85 бр.

| № | Тип съдове | Обем (м3) | Материал за изработка | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер | 4,0 | метал | 2 |
| 2 | Контейнер тип „Бобър” | 1,10 | метал | 380 |
| 3 | Кофа тип “Мева“ | 0,11 | метал/полиетилен | 1293 |
| 4 | Паркови кошчета | 0,06 | метал | 85 |

Специализирани автомобили:

Конкретните специализирани автомобили, използване за сметосъбиранети и сметоизвозването са различни, в зависимост от изпълнителя на услугата. Те в най-общи линии са специализирани сметоизвозни коли с вариопреса или ротопреса – 2 бр., за обслужване на контейнерите тип „Бобър” и  кофи тип „Мева”;

Контейнеровоз -  1 бр., за обслужване на контейнери от 4м3.

Специализираните сметоизвозни коли обслужват несменяемите съдове: контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева”, като уплътняват отпадъците събрани от съдовете и ги разтоварват на депо.

Обслужването на уличните кошчетата в парковете, градините и тротоарите се извършва ръчно.

В общината е възприета планово-регулярна система за транспортиране на отпадъците. Тя се състои в редовно транспортиране на отпадъците със специализирана техника без да зависи от обема на натрупаните отпадъци.

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване се извършва на територията на цялата община с честота веднъж седмично (четири пъти месечно) или веднъж през седмича (два/три пъти чесецно) в зависимост от райноа на обслужване.

Отпадъците от територията на Община Ябланица се извозват до инсталацията за  депониране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, като отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит. За него е издадено от Министерството на околната среда и водите, Комплексно разрешително № КР518-Н0/202 г. по реда на Закона за опазване на околната среда.

Отчитането и заплащането на услугата към настоящият момент се извършва на база ежедневна кантарна бележка и месечна справка за проведените измервания по автомобили на Инсталацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит.

С развитието на туризма, броят на временно пребиваващите на територията на общината нараства, а от там и количеството генерирани отпадъци ще нараства. От друга страна, поради движението на населението към по-добре развити икономически райони с цел търсене на работа и остановяване в други населени места, броя на съдовете в населените места не съответства на определените норми за брой жители/съд за отпадъци.

Метенето е основен метод за почистване на тротоарни и улични площи в населени места през пролетно-летния и есенния период. Когато метеорологичните условия позволяват, то се извършва и през зимата. Метенето е система от дейности, с която се цели отстраняването на всякакъв вид битово замърсяване.

# СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Дейностите по събиране, транспортиране и съхранение на строителни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО (ДВ бр.86/2003г.). От началото на 2014 г. е в сила изискването на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр.89 от13.11.2012г.), за изготвяне на план за управление на строителните отпадъци, като в чл. 4 са посочени случаите, в които не се изисква. Съгласно нормативната уредба до 01.01.2020 г. трябва да се рециклират или да се оползотворяват 70 % от неопасните строителни отпадъци спрямо общото тегло на отпадъците, което е задължиние на инвеститорите.

Общинска администрация е отговорна за управлението на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на териториата на общината. Изолационни и други строителни отпадъци от неминерален произход постъпват на депото за неопасни отпадъци. Съгласно Комплексното разрешително строителни отпадъци могат да постъпват на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Община Ябланица, посредством фирмата извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината, предоставя за ползване 2 броя контейнери с вместимост 4м³ за строителни отпадъци от бита.

През предходния период на действие на програмата, строителни отпадъци се използваха от частни лица за насипване на собствени терени и от Общината при ремонтиране на улици.

На територията на общината все още има места, където се изхвърлят   нерегламентирано строителни отпадъци. Това води до увеличаване на разходите на общината за почистването им. По тази причина би било целесъобразно да се обособят времени площадки за съхранение на строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата, изкопни земни маси и камъни.

Няма изградена инфраструктура за оползотворяване на строителни отпадъци, при натрупване на количества ще се извърши шредиране и оползотворяване на получената фракия.

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно класификацията на отпадъците се водят на отчет в РИОСВ. След измененията на секторната нормативна уредба и по-специално, разпоредбите на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, до общината не достига информация и данни за количествата образувани опасни отпадъци на нейна територия, нито за количествата образувани производствени.

Най - голям дял в общото количество на опасните отпадъци заемат отработени моторни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Дейностите по третиране на опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятията се извършват в съответствие с разпоредбите на ЗООС и ЗУО, съгласно разрешителните им документи за дейности с отпадъци. Третирането на опасните отпадъци от задължените лица се осъществява без използването на общинска инфраструктура.

На територията на Община Ябланица няма склад за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита.

УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Третирането на отпадъчните води в пречиствателни станции, води до значително намаляване на замърсяването на повърхностните води, но от друга страна е свързано с образуването на отпадъци. Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води съдържат множество потенциални замърсители и поради това е необходимо да се планира тяхното третиране и обезвреждане.

Пречиствателната станция за отпадни води с довеждащ колектор в гр.Ябланица (ПСОВ) стартира дейността си през 2014 г. Изграденият колектор е обединил съществуващата канализационна мрежа в гр. Ябланица, която е с дължина 3 695,64 м. Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Ябланица е разположена в землището на гр. Ябланица, УПИ 1-065, кв.116, местност „Цигански бряг". Тя е изградена от обединение „СТРОЙ ЕКО ЯБЛАНИЦА" и е въведена в експлоатация през 2014 год. Технологичната схема на ПСОВ гр. Ябланица включва механично, биологично пречистване с допълнително пречистване от азот и стъпало за отстраняване на фосфор. Механичното пречистване се състои от 1 бр. чакълоуловител с грайфер с ръчно управление, 2 бр. груби решетки с механично и ръчно почистване и 1 бр. комбинирано съоръжение за фино механично пречистване. Биологичното пречистване се осъществява от 2 бр. комбинирани биологични реактора биобасейн-вторичен утаител. За отстраняване на фосфора се използва коагулант FeC13.

Получената в ПСОВ гр. Ябланица утайки се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Луковит.

Заустването на отпадъчните води от ПСОВ гр. Ябланица се извършва в р. Ябланска, съгласно Разрешителнохза ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от БДДР – гр. Плевен.

Канализационната мрежа с ПСОВ на гр. Ябланица са предадени за експлоатация на „В и К” АД – Ловеч.

В съответствие с принципа „замърсителят плаща”, управлението на утайките от локалното пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води е задължение на лицата експлоатиращи съоръжението.

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ/ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство. Във всяко лечебно заведение следва отпадъците да се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива, които нямат характер на опасни отпадъци (неопасни). Съгласно принципа „замърсителят плаща”, болниците и другите лечебни и здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните опасни и неопасни отпадъци в резултат на тяхната дейност.

На територията на Община Ябланица няма регистрирани лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове, съгласно публикувания регистър на сайта на Министерство на здравеопазването.

На сайта на Регионалната здравна инспекции Ловеч е публикуван списък на Лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно които на територията на Община Ябланица има регистрирани следните лечебни заведения за първична медицинска помощ:

АМБУЛАТОРИИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ

| № | Представляващ ЛЗ/ Търговска регистрация | Код на лечебното заведение | Специалност | Адрес на лечебното заведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д-р Пламен Стефанов Ралчовски "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – Д-р Пламен Ралчовски " ЕООД | 1138111004 | - | гр. Ябланица ул. “Кирил и Методий” 7, ет.1, каб. №2 и 6 |

АМБУЛАТОРИИ  ЗА  ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ

| № | Наименование на ЛЗ/ Управител | Код на лечебното заведение | Специалност | Адрес на лечебното заведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д-р Виктория Василева Лалева-Рашкова ЕТ” Д-р Виктория Василева – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина” | 1138112001 | Спец. стоматолог | гр. Ябланица ул. “Кирил и Методий” 7, ет.1,каб. №14 и 15; с. Брестница - здр. служба, ул. „ Съева пещера” №4, ет.1, каб. №2 |
| 2. | Д-р Румен Гаврилов Рашков ЕТ” Д-р Румен Гаврилов – Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина” | 1138112002 | --- | гр. Ябланица ,ул. “Кирил и Методий” 7 , ет.1, каб. №14 и 15; с. Добревци , ул. „ Васил Левски” №4, каб. №2,общ. Ябланица – временно прекатяване на дейността на адреса , считано от 15.12.2017г.; с. Зл. Панега - здр. служба общ. Ябланица - временно прератяване на дейността на адреса , считано от 15.12.2017г.; с. Орешене, ул ”3-ти март” №1, общ. Ябланица - временно прератяване на дейността на адреса , считано от 15.12.2017г. |
| 3. | Д-р Галина Иванова Колева „ Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Галина Колева 2015” ЕООД Нова търговска регистрация – 10.06.2015г. | 1138112003 | Спец. стоматолог | гр. Ябланица ул. “Гурко” № 18; |
| 4. | Д-р Доброслав Лазаров Доков ЕТ” Амбулатория индивидуална практика за първична дентална помощ – д-р Доброслав Доков” | 1133112015 | Обща стоматология | гр.Ябланица, ул.“Васил Левски“ № 47 |

АМБУЛАТОРИИ  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЛЕКАРИ

| № | Представляващ ЛЗ/ Търговска регистрация | Код на лечебното заведение | Специалност | Адрес на лечебното заведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д-р Светла Стоянова Димитрова ЕТ” Д-р Светла Стоянова – Амбулатория за специилизирана медицинска помощ” | 1138121001 | Очни болести | гр. Ябланица, ул. ”Кирил и Методий” №7, каб. № 17 |
| 2. | Д-р Галя Маринова Христова „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по офталмология – Д-р Галя Христова“ ЕООД | 1138121005 | Очни болести | гр. Ябланица, ул. ”Кирил и Методий” №7,партер, каб. № 1 и манипулационна – каб. №3 |

Дейностите с отпадъците от посочените лечебните заведения за първична медицинскапомощ на територията на общината се извършват в съответствие с нормативните актове.

# 2.2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ

Европейските стратегически документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от екологосъобразно управление на отпадъците като ключов фактор за опазване на околната среда и човешкото здраве, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и включването им в икономическия цикъл, основан на „кръгова икономика“. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото здраве.

Очаква се в следващите 5-10 години на основата на приетите стратегически и политически документи ЕК да продължава да развива законодателството в сектор „управление на отпадъците“ , което да въведе в още по-висока степен изискванията за превенция чрез нови правила за екодизайн и устойчивост на продуктите в целия им жизнен цикъл.

Националните програми с финансиране от ЕС за периода 2021-2027 г. ще осъществяват процеса на програмиране, като вземат предвид европейските политически и стратегически документи от последните години, по-конкретно относно „кръговата икономика“, както и националните стратегически документи, определящи визията за развитие на България, включително и НПУО за периода 2021-2028 г. и Стратегията и плана за действие за прехода към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

Компетентните национални институции в България са предприели действия и са разработили национални програмни документи за управление на отпадъците, които като съдържание, обхват и структура са в съответствие с европейските законодателни и методически указания (Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г., Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.).

Националният стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р. България следва да се актуализира за продължителността на новия програмен период, включително да се направи анализ на прилагането на плана за периода 2021-2028г.

Разработен е НПУО в съответствие с изискванията на законодателството и изпълнението на мерките, заложени в него води до изпълнение на почти всички конкретни цели за устойчиво управление на отпадъците, заложени в него.

Анализите, визията, целите и приоритетите, разработени във връзка с Националната програма за развитие България 2030, адресират специално въпросите по управление на отпадъците и са взети предвид напълно при разработването на НПУО 2021-2028 г.

България следва да се подготви и да прилага актуалните насоки за промени на европейско ниво по отношение на трансграничния превоз на отпадъци във връзка с оттеглянето на Великобритания от ЕС и във връзка с прегледа на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози до края на 2020 г., извършван от ЕК и евентуалните законодателни промени, които могат да произтекат от доклада на ЕК от оценката. Националното законодателство поставя количествени цели, които община Ябланица следва да постигне в периода на Програмата за управление на отпадъците. Тези цели са взети предвид при разработване на Програмата.

Национални количества цели за битови отпадъци:

| Цел | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рециклиране и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло. Рециклиране и оползотворяване на биоотпадъци | мин. 50 % от общото им тегло мин. 50 % от количеството битови биоотпадъци, образувани през 2014 г. | мин 55% от общото им тегло | мин 60% от общото им тегло | мин 65% от общото им тегло |
| Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата | до 35 % от общото количество на същите образувани отпадъци през 1995 г. |  | до 70 % от общото количество на същите образувани отпадъци през 1995 г. |  |

Национални количествени цели за строителните отпадъци

| Цел | 2028 г. |
| --- | --- |
| Подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване, вкл. чрез насипни дейности, чрез заместване на други материали | не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО |
| Влагане на рециклирани строителни материали | Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи съгласно приложение № 10 в количества, както следва: 1. за строителство на сгради - 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти; 2. за строителство на пътища - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти; 3. за рехабилитация, основен ремонт и ре- конструкция на пътища - 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти; 4. за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура - 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти; 5. за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи - 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти |
| Материално оползотворяване при строителство на пътища | - 80 на сто материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези дейности строителни отпадъци, считано от 14 юли 2014 г. |
| Селективно разделяне и материално оползотворяване при СМР или премахване на строежи извън предходния ред | - осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на определени видове отпадъци в минимални количества и съгласно сроковете, посочени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали |

2.2.1.  ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по- важните от тях са споменати в този раздел от Програмата.

## Закон за опазване на околната среда

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда - като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.

## Закон за управление на отпадъците

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и „притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена отговорност на производителите” чрез изискване към производителите и вносителите на продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови екотакси. За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици подзаконови нормативни актове.

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.

Закона за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г., доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2022г., изм. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г., доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г., въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона.

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:

►количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:

до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло;

до 31 декември 2025 г. - най-малко 55 на сто от общото им тегло;

до 31 декември 2030 г. - най-малко 60 на сто от общото им тегло.

до 31 декември 2035 г. - най-малко 65 на сто от общото им тегло

до 31 декември 2035 г. - количеството на депонираните битови отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло).

► Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

► Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

до 1 януари 2028 г. - не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, определени с код17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО.

► Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по- голямо от 5000 жители и за курортните населени места.

► Кметовете на общини да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места

Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО.

Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация.

Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането.

Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996 г (обн., ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:

► към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

► за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;

► за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци;

► за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

► към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни потоци:

► за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;

► за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали;

►за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.;

►за отпадъци съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили /ПХБ/;

► за опаковки и отпадъци от опаковки;

► за излязло от употреба електричестеско и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

► за излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/;

► за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори;

► за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

► за автомобилни гуми;

►за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез икономически инструменти:

► за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци;

► за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички);

► за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на отпадъци.

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:

► за класификацията на отпадъците;

► за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно отпадъците.

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците” .

# Подзаконовинормативни документи по прилагането на ЗУО

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци итретиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.)

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера наобезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г. изм. И доп. Бр. 7 от 20.01.2017г.)

Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения(обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителниматериали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасниотпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

Наредба № 2 от 23.07.2014г.  за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г. изм. и доп., бр.32 от 21.04.2017г.)

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталацииза изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане насъоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.81 от 17.09.2004 г.

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на другисъоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013г.)

Наредба № 1 от 04.06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация задейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.,( обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни водичрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016г.).

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. в сила от 8.01.2013г.)

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба № 3 от 05.08.2014г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащополихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането итранспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили ( обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.)

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (приета с ПМС № 76 от 12.04.2016г., обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016г. в сила от 16.06.2016 г.)

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012г. обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция илиеквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации притрансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн. ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.)

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г., oбн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.)

# Закон за местните данъци и такси

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):

- Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други;

- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

- Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

- Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

# Закон за устройство на територията

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни бариери и забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква изработването на специален ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени, определени с устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат енергийни, химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират проекти за отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане на процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория - с незначителен риск и сложност.

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:

►оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;

► премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци, изискван от ЗУО;

► в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиранена фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в експлоатация, когато:

1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО;

2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО.

Анализът на приетото национално законодателството по управление на отпадъците в НПУО 2021-2028 г. показва, че са въведени всички европейски норми, приети на ниво ЕС до 2021 г. В законодателството са регламентирани специфични национални инструменти, които да подпомогнат процеса на прилагане на ключовите изисквания на европейското законодателство:

● за съобразяване с йерархията на управление на отпадъците;

● за третиране на отпадъците в съоръжения и инсталации, отговарящи на европейските технически изисквания за опазване на околната среда;

● за постигане на целите за рециклиране, подготовка за повторна употреба и оползотворяване на определени потоци отпадъци;

● за намаляване на вредното въздействие на отпадъците, особено опасните отпадъци, върху околната среда.

По-конкретно националните инструменти с най-ефективно въздействие за постигане на ключовите количествени цели и изисквания за екологосъобразно управление на отпадъците на местно ниво, регламентирани в ЗУО и подзаконовите нормативни актове, са:

● Отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци, които се заплащат за всеки тон депонирани отпадъци и натрупаните суми, от които общините могат да ползват за развитие на модерни системи за управление на общинските отпадъци;

● Отчисленията за закриване на депата за отпадъци, въведени с цел собствениците на съоръжения за депониране на отпадъци да акумулират средства за тяхното екологосъобразно третиране след запълването им, в т.ч. за битови отпадъци;

● Схемите за „разширена отговорност на производителя“, прилагани за шест специфични потока масово разпространени отпадъци, включително разрешителните издавани на организациите за оползотворяване на тези потоци отпадъци, програмите, които трябва да разработват и одитите за изпълнението им, както и разрешителните, които се издават за дейността им от МОСВ и контрола за спазване на условията в тях;

● Подпомагане финансирането на проекти на общините за съоръжения, инсталации и дейности за подобряване управлението на отпадъците от: държавния бюджет; националния екологичен фонд ПУДООС; националните (оперативни) програми, съфинансирани от ЕСИФ и държавния бюджет; Националния доверителен екофонд;

● Плановите и извънредните инспекции от общинските органи за спазване на изискванията на ЗУО и наредбите към него, съответно - на общинските наредби за отпадъците и глобите и санкциите, налагани от контролните органи при неспазване на законодателството.

2.3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:

● Приета ли е нормативна уредба на местно ниво в съответствие с чл. 22 от ЗУО, която да детайлизира правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на управление на отпадъците и съдържа ли тя минималните изисквания на ЗУО?

● Има ли планирани/извършени промени в Наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, отразяващи изискванията за използването на основите за всяка от услугите по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и отчитайки разпоредбата, че количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци (чл. 67, ал. 4, ЗМДТ);

● Кои други местни наредби имат отношение към управление на отпадъците?

Анализ на общинската нормативна рамка

Правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на управление на отпадъците са регулирани в следните общински наредби:

● Наредба № 10 за управление на отпадъците на територията на община  Ябланица, определяща реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното, превозването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, приета с решение № 452/15.10.2015 г. на ОбС - Ябланица, последно изм. с Решение №7/26.11.2019г. на Общински съвет – Ябланица, след  последните промени на Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове по прилагането му. Уреждаща реда и условията за екологосъобразното управление (изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци) на територията на община ябланица и в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

Други наредби, имащи пряко отношение към проблемите на околната среда, са:

● Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на община Ябланица, приета Решение № 27 от 26.02.2004 г. на Общински съвет Ябланица, последно изменена и допълнена с Решение № 468/30.03.2023г.

● Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица, приета с Решение  №263/06.03.2003г.. на Общински съвет Ябланица, последно изм. и доп. с Решение № 421 от 22.12.2022г.

● Наредба  № 26 за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ябланица, приета с Решение № 117/29.09.2020 г. на Общински съвет Ябланица.)

● Наредба № 22 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ябланица, приета с Решение № 96/30.09.2008г. та Общински съвет Ябланица, последно изменена и допълнина с Решение № 502/28.05.2019г. ;

Основни изводи:

● Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с управление на отпадъците е хармонизирано с европейското законодателство, прието до 2022 г.

● Националната правна рамка е построена в цялост и като логична конструкция и архитектура, която може да бъде допълвана и променяна съобразно новото европейско законодателство. Приети са законодателни изменения и допълнения в ЗУО за въвеждане в националното законодателство на последните изменения в: Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС; Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС относно депата за отпадъци.

● Има действаща Наредба № 10 за управление на отпадъците на територията на Община  Ябланица, определяща реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделното, превозването, обезвреждането и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, приета с решение № 452/15.10.2015 г. на ОбС - Ябланица, последно изм. с Решение №7/26.11.2019г. на Общински съвет – Ябланица, след  последните промени на Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове по прилагането му.

● Действащите нормативни актове на територията на община Ябланица са съобразени с последните промени в Закона за управление на отпадъците и ЗМДТ.

● Сключените договори за изпълнение на задълженията на кмета на общината по чл. 19 от ЗУО са актуални.

В резултат на приетото законодателство в сектор „Отпадъци“ и на прилагането на национални инструменти ефективно въздействие за постигане на ключовите количествени цели и изисквания за екологосъобразно управление на отпадъците за предходния програмен период, се постигнаха добри резултати и значими успехи в разглежданата област и на местно ниво.

По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - гр. Луковит, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Центърът включва първа клетка на депото за неопасни отпадъци с общ обем 305 000 куб. м, стопански двор, вътрешна и съпътстваща инфраструктура, електронна везна, административна сграда, КПП и технически сгради, охранителни канавки, пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битови и отпадъчни води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци, площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци с площ 6 200 кв. м., Претоварна станция - гр. Тетевен, навес за верижни машини и оборудване за РЦУО. Регионалното депото за неопасни отпадъци – Луковит се намира в землището на гр. Луковит. Оператор на депото е Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“. На депото се извършва обезвреждане на неопасни отпадъци от населените места в общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица. Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена клетки. Към 2022 г. се експлоатира клетка № 1, но поради предстоящото запълване на капацитета ѝ се предвижда проектиране и изграждане ан клетка № 2. Технологията на депониране включва: разтоварване; разстилане с уплътняване; запръстяване; оросяване с инфилтрирани води (ИВ). Сметовозните коли разтоварват отпадъците в определения за деня работен участък на клетката. След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилането и уплътняването им на пластове до достигане определената височин на работния слой, след което се полага промеждутъчен слой пръст. Като част от технологията на депониране на ТБО е и овлажняването им с инфилтрирани води.

Общините в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Луковит са предприели действия по проектиране и изграждане на сепарираща инсталация на Регионалното депо, съобразена с капацитета и количеството събрани отпадъци по общини, където чрез сепариране да бъде намалено количеството на депонираните отпадъци.

- Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци.

На компостиране се подлагат пресни входящи зелени отпадъци и разделно събрани биоразградими отпадъци.

Предварителната обработка включва: сортиране на видовете растителни и бииотпадъци, надробяването им чрез мобилен шредер и смесване в подходящо съотношение за постигане на оптимална влажност и оптимално съотношение C:N.

Площадката за тази дейност е оформена със стоманобетонова настилка .

Компостирането протича при влажност между 40%-60%, но оптималната за процеса е 50%-55%. Кригирането на влажността се постига чрез впръскване на вода или чрез смесено третиране на отпадъци с различна влажност. Оптималното съотношение C:N е 30:1, това съотношение се постига се осъществява чрез смесване на различни типове отпадъци.

Пресните входящи зелени отпадъци още при пристигането им на площадката се насочват за обработка в зависимост от характера им:

-органичните отпадъци с малки размери (листа, трева) се отправят директно за компостиране;

- органичните отпадъци с големи размери (дървесни материали и клони) се насочват към раздробител (шредер).

След постъпване на всички фракции в купа и оформянето му, започва аеробната биодеградация и зреене. Важен фактор също е и кислородът. Аерирането се извършва чрез машина за обръщане на материала.

В края на двете фази – ферментация и узряване е необходимо пресяване на компоста, за да се получат продукти с различен гранулометричен състав, отговарящи на специфичните изисквания на потребителя. След пресяването готовия компост се извозва за съхранение.

Извършва се контрол на продукта. След анализ за отсъствие на тежки метали и патогени компостът е подходящ за използване за наторяване и в селското стопанство.

В резултат на тези дейности се цели постигане на резултати по отношение на:

• Спазване на приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците, съгл. чл.6 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

• Изпълнение на изискването на чл.24, ал.3 от Наредба №6/27.08.2013г.,на депата да се приемат отпадъци, които задължително са преминали през процес на предварително третиране, като: сепариране, рециклиране, компостиране и др.

• Постигане на целите по чл. 31 (1), от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сроковете за поетапно постигане определени в §15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;

• Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда.

За текущия програмен период 2021-2028 г. се очаква нарастване на количествата рециклирани отпадъци на територията на общината, намаляване на количествата на директно депонираните битови отпадъци, депонираните битови отпадъци на жител да намаляват, както и положителна тенденция относно образуваните битови отпадъци на жител.

Системата от съоръжения и инсталации, осигурява екологосъобразно управление на отпадъците на територията на регион Луковит включващ общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица.

Необходимо е усилията в периода 2021-2028 г. да се насочат към:

- Подобряване ефективността на системите за събиране на смесени битови отпадъци и въвеждането на системи за стимулиране и заплащане на такса за битови отпадъци на принципа на количеството разделно предадени и изхвърлени отпадъци;

- Подобряване на ефективността на работата на инсталациите за компостиране и анаеробно разграждане; въвеждане и подобряване на системите за разделно събиране на отпадъците, включително зелени биоразградими отпадъци;

-  Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци;

- Въвеждане в експлоатация на трошачка за строителни отпадъци и оползотворяването на получения материал;

- Кандидатстване за финансиране по планираните мярки по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и/или други финансиращи органи за изграждане на системи за разделно събиране и третиране на отпадъци.

.

2.4.	АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛСДРУЖ

Община Ябланица е малка община, член е на Регионално сдружение за управление на отпадъците Регион Луковит, включващ общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица. В изпълнение на чл. 24, ал.1 и ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), през 2009 г. е учредено - „Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Луковит“.

Съгласно „Националният план за управление на отпадъците“ - Общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица (включени в регионалното сдружение за управление на отпадъците, по смисъла на чл. 49 ал.9 от ЗУО) – следва да ползват общи съоръжения за третиране на отпадъците. Община Ябланица участва активно в работата на регионалното сдружение. По-важни решения и дейности, които са предприети за разглеждания период, са:

- На сайта на общината е публикувана информация за регистрираните в РИОСВ - Плевен фирми, които събират масово разпространени отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Луковит, включващ общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица. В тази група попадат: опаковки, излезли от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и гуми;

- През 2018г. е изготвен доклад за морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните на територията на община Ябланица твърди битови отпадъци; съгласно изискването на чл. 8, ал 3 от  Наредба за  разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци и разработената методика на МОСВ;

- През 2019г. по проектната идея на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ на Министерството на околната среда и водите са осъществени дейностите по определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България на база на Договор № 12471/13.08.2018г., сключен между ПУДООС – възложител и  „ЕКО – МОРФОЛОГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД – изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки, на което общината е съдействала напълно. Анализите са извършени на територията на цялата страна съгласно актуализирана Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-149/26.02.2019г. на Министъра на околната среда и водите;

- В изпълнение на приетата ОПУО за периода 2010-2020 г. са предприети действия за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура, свързана с намаляване на количествата депонирани отпадъци (компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци);

- Системата от съоръжения и инсталации на Регионалното депо, осигуряваща екологосъобразно управление на отпадъците на територията на регион Луковит, включваш общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица;

- Община Ябланица има сключен договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 2023 г. с “ЕКОПАК България” АД. Към настоящия момент на територията на на Община Ябланица са разположени 9 точки за разделно събиране на отпадъци от опаковки, състоящи се от по 3 броя контейнери тип „Иглу“ с вместимост 1,5 м3. Точките са разположени както следва:

1. гр. Ябланица, ж.к. „Изток“;

2. гр. Ябланица, ж.к. „Младост“;

3. гр. Ябланица, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 21 – СУ „В. Левски“;

4. гр. Ябланица, ул. „Георги Раковски“ № 2;

5. гр. Ябланица, ул. „Ген. Гурко“ № 40;

6. гр. Ябланица, пл. „Оборище“;

7. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 139;

8. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 143;

9. с. Брестница, ул. „Васил Левски“ № 157;

- През 2023 г. Община Ябланица сключи договор с организация по оползотворяване на отработени масла, като на територията на общината е разположена една точка за събиране – гр. Ябланица, пл. „Мизия“ – автосервиз.

- Проучват се възможностите за сключване на договори и с други организации по оползотворяване на други видове МРО.

- Организират се и кампании за предаване на ИУЕЕО на организации по оползотворяванет им.

- На сайта на общината е публикувана информация за предадените за опалзотворяване отпадъци от територията на Община Ябланица;

През 2020г. е закупан специализиран автомобил за събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци, обезпечаващ функционирането на общинската система за управление на отпадъците в Община Ябланица;

Основни изводи:

- За последния програмен период 2014-2020 г. не са настъпвали промени в състава на РСУО - регион Луковит, включваш общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица;

- В изпълнение на приетата ОПУО за периода 2010-2020 г. са предприети действия за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура, свързана с намаляване на количествата депонирани отпадъци;

- Община Ябланица има намерение да кандидатства за финансиране по планираните мярки по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и/или други финансиращи органи за изграждане на системи за разделно събиране и третиране на отпадъци.

= 2=

2.5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕВЕ

Анализът на институционалния капацитет има за цел да анализира капацитета на  общината в сферата на управлението на отпадъците и да отговори на следните основни въпроси:

- Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета в сферата на управление на отпадъците съгласно нормативните актове?

- Кои звена в административната структура на общината имат функции в областта на отпадъците и съответстват ли техните функции на правомощията на кмета на общината и ясно ли са разграничени функциите между отделните звена?

- Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за отпадъци, и на тяхната техническа и информационна обезпеченост?

- Кои са основните препоръки за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията с цел подобряване на капацитета?

- За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните методи:

● проучване на ведомствени и национални нормативни документи, регламентиращи правомощията и функциите за управлението на отпадъците;

● проучване на отчетни документи и статистически данни за дейностите по отпадъци и за персонала, ангажиран с функции за управление на отпадъците.

# Общински съвет

Законодателният орган на местното самоуправление, който определя политиката на общината за развитието и, в т.ч. и в областта на околната среда, е общинският съвет.

В Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Ябланица са определени основните дейности, функциите, правата, задълженията и отговорностите, органите за управление, организацията за тяхната работа и взаимодействието им с общинската администрация.

Съгласно чл. 48 от този правилник - Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, в които могат да бъдат включени и други специалисти и консултанти. По въпроси, свързани с околната среда е създадена и Постоянна комисия „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология”.

Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗООС - Общинският съвет приема общинската програма за околна среда, както и всички други програми, свързани с компонентите и факторите на околната среда и контролира изпълнението им.

# Общинска администрация

Общинската администрация е изпълнителен орган на местното самоуправление и се представлява от кмета на общината. Функциите на кмета на общината по отношение на околната среда са подробно разписани в чл. 15 от ЗООС и в чл. 19 от Закона за управление на отпадъците.

Кметът на общината е компетентният орган, отговарящ за разработването, в т.ч. актуализирането на програмата по опазване на околната среда, част от която е и Програмата за управление на отпадъците, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, като ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране (чл. 79, ал. 5 от ЗООС). Отчетите се представят за информация в РИОСВ – Плевен. До настоящия момент община Ябланица спазва тези свои законови задължения.

От съществено значение за постоянното подобряване на социално- икономическата среда и устойчивото развитие в общината е ефикасното и ефективно управление на процесите и ресурсите, в т.ч. по околна среда.

Функциите по управление на процесите, свързане с околната среда са структурирани в Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „Устройство на територията и развитие“. Функциите, които се изпълняват са по изготвяне на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда, участие в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината, координиране дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ОДБХ, РПУ, Басейнова дирекция, Областна администрация както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения и научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията, контрол на екологичното състояние на общината, въвеждането и ръководенето на ефективна система за управление на отпадъците, изготвянето на годишни отчети за дейността, събиране, систематизиране и осведомявана всички звена по актуални въпроси, касаещи управлението на отпадъците и опазването на околната среда.

С проблемите с управлението на отпадъците са натоварен един експерт и и служителите назначени към дейност “Чистота” в Община Ябланица. Постоянното повишаване на капацитета на администрацията е гаранция не само за добро управление на проблемите, свързани с околната среда и човешкото здраве, но и за увеличаване на проектите, финансирани със средства на ЕС.

Изводи, които могат да се направят от направения анализ са:

- В Община Ябланица отговорните звена и лица за управлението на отпадъците са Общински съвет Ябланица, Кмета на общината, Заместник-кмета, кметове на кметства, кметските наместници, Директор дирекция СА началник отдел УТР, ст. експерт “Общинска собственост и екология”, служителите назначени към дейност “Чистота”.

- Общинска комисия отговорна за решаване на проблемите с отпадъците е Постоянна комисия „Териториално развитие, инфраструктура и благоустрояване, селско и горско стопанство, транспорт, екология” към Общински съвет Ябланица.

- Отчет на дейностите се извършва от Кмет, Зам.-кмет,  Директор дирекця СА, ст. Експерт ОСЕ пред Общински съвет Ябланица.

Организационна структура и предприети действия за съвместно решаване на проблемите по управление на отпадъците с други общини:

-  Създадено е Регионално сдружение за управление на отпадъците Луковит.

- Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на отпадъците са многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка администрация;

- За подобряване капацитета на общинските служители е необходимо същите да участват в обучителни програми. Отчитайки големите предизвикателства пред местните власти относно целите за рециклиране на битовите отпадъци и за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, са необходими целенасочени и практически обучения;

- Кметът на Община Ябланица изпълнява в пълен обхват правомощията и отговорностите в сферата на управлението на отпадъците съгласно нормативните актове;

- Служителите към дирекция СА и дейност „Чистота“ имат делегирани с длъжностни характеристики функции в областта на отпадъците. Задълженията, вменени чрез длъжностните характеристики на служителие кореспондират с отговорностите/задълженията на кмета на общината по прилагане на законовите разпоредби;

- Квалификацията на всички служители на дирекция СА отговаря на заеманата от тях длъжност;

- Техническият капацитет на Община Ябланица при изпълнението на нейните функции е на много добро ниво. Служителите на Общината са обезпечени с необходимото офис и техническо оборудване (компютри, принтери, скенери, телефони, автомобил) за изпълнение на ежедневната им дейност, в т.ч. контролните им функции;

- Създаден е капацитет и е натрупан значителен опит при подготовка и изпълнение на проекти с финансиране на структурните фондове на ЕС и др. източници, в т.ч. в областта на управлението на отпадъците;

- Необходимо е да бъдат проведени обучения на служителите, на които са възложени дейности по управление на отпадъците, в т.ч. изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста на динамично променящото се законодателство;

- Предвид демографската криза в региона - намаляване и застаряване на населението и миграция на младите хора към големите областни центрове - да се предвидят стимули и мотивация за запазване на работното място на служителите в общинската администрация - обучения, възможност за кариерно развитие и адекватно заплащане;

- Да се подобри материално-техническа и информационна обезпеченост на служителите, които са пряко ангажирани с управлението на отпадъците, в т.ч. изготвянето и отчитането на план-сметките, служители, осъществяващи контролна дейност и др.

2.6. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

На територията на Община Ябланица имаше един склад за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита /ПРЗ/, находящ се в землището на с. Голяма Брестница. Съхраняваните в него ПРЗ бяха предадени за обезвреждане на „БалБок Инженеринг“ АД през 2017 г., а сградата беше третирана съгласно изискванията на нормативната уредба.

2.7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА“

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:

1. Прилага ли се принципа „Замърсителят плаща“, който е заложен в Договора за функционирането на Европейския съюз (чл. 191) и за кои отпадъчни потоци?

- Прилага ли се принципа „Разширена отговорност на производителя“?

Източници на информационно обезпечаване на анализа:

- Правилници, наредби, решения, одобрени от общински съвет и заповеди на кмета на общината;

- Интернет страница на общината;

- Договори за оползотворяване на МРО с организациите, с които общината има сключени договори за сътрудничество (опаковки, НУБА, ИУГ).

Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност на производителя “

Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви) (изменена с Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците), съответно ЗУО, оперират както с принципа „Замърсителят плаща“, така и с принципа за „Разширена отговорност на производителя“, които взаимно се допълват.

Принципът „Замърсителят плаща“ е заложен в Договора за функционирането на Европейския съюз (чл. 191). Този принцип във връзка с отпадъците изисква:

- причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве;

- причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си;

- разходите за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на продуктите и услугите;

- разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на причинителите и притежателите на отпадъците.

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ (РОП) е екологичен принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на продукта.

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат отговорност, включително финансирането, за:

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на техните продукти;

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда;

- развиване на пазари за повторната употреба и рециклиране на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определя разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на производителя се характеризира с:

- изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;

- осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира сигналите, свързани с екологичните характеристики на продуктите и производствените процеси в цялата продуктова верига.

Основната цел на политиката на Европейския съюз по управление на отпадъците е осигуряване на висока степен на защита на околната среда, без да се нарушава  функционирането на общия европейски пазар и при насърчаване на устойчивото развитие. За да се постигне тази двустранна цел са от огромна важност следните елементи:

- всеобхватна и интегрирана правна рамка;

- подходящи дефиниции на понятията, свързани с отпадъците;

- подходящи правила и принципи;

- надеждни и сравними данни.

Стратегията на Общността разглежда отпадъците като източник на замърсяване с нарастващо значение. Предвид това, правилната и подходящо планирана политика по управление на отпадъците може да допринесе както за съхраняване на ограничените природни ресурси, така и опазване на околната среда, като по този начин съществено допринася за устойчивото развитие.

Като отчита, че управлението на отпадъците е комплексна задача, съставена от множество компоненти и основана на следните устойчиви принципи:

-  “предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избягнато, където това е възможно;

- “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда трябва да покрият пълните разходи за своите действия;

- “превантивност” – потенциалните проблеми трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;

- “близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.

Предотвратяване образуването на отпадъци трябва да бъде разглеждано като основен приоритет, следвано от оползотворяването и на последно място от безопасното обезвреждане на отпадъците. При прилагането на тази йерархия, трябва да бъде търсено най-доброто решение от гледна точка на опазване на околната среда, като се отчитат различните икономически и социални фактори. Страните членки трябва да вземат подходящи мерки за осигуряване на интегрирана и адекватна система от съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъците, което ще позволи на Общността да постигне самостоятелно обезвреждането на отпадъците образувани в ЕС (принципът на самостоятелността).

Отговорността на производителите”. Разглеждайки жизнения цикъл на продукта от производството до края на полезния му живот, производителите, дистрибуторите на материали, търговците, потребителите и  отговорните административни органи си поделят специфични отговорности за управлението на отпадъците. Въпреки това, ролята на производителя на продукта се счита за доминираща, тъй като той взема ключовите решения относно неговия продукт, които в основна степен определят възможностите за управление на получените отпадъци. Производителите следователно, могат да допринесат не само за предотвратяване образуването на отпадъци, чрез употребата на подходящи технологии, влагането на рециклируеми или по-малко опасни материали, но също така като предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им употреба и оползотворяване. Такива мерки могат да бъдат осигурени чрез маркировката, етикетирането, издаването на инструкции за употреба и публикуването на подходяща информация.

Необходим е подходящ контрол върху трансграничния превоз на отпадъци в условията на правната рамка, установена с Регламент 259/93. Специално внимание трябва да бъде отделено за достигане на двойната цел за осигуряване на високо ниво на опазване на околната среда, без това да води до нарушения на функционирането на вътрешния европейски пазар. Необходимо е подходящо прилагане на “принципите за близостта и самостоятелността”  при обезвреждането на отпадъците. В съответствие с тези принципи, отпадъците трябва да бъдат обезвреждани в една от най-близко разположените подходящи инсталации и отпадъците, образувани в рамките на Общността не трябва да бъдат обезвреждани другаде.

Трябва да се обръща по-голямо внимание на инструментите, които могат да бъдат използвани на различните нива, с оглед постигане на поставените цели, а именно регулаторни и икономически инструменти, надеждна и сравнима статистика на отпадъците, планове за управление на отпадъците, подходящо налагане на законодателството и адекватна употреба на оценката на жизнения цикъл и еко-балансите.

Да се осъзнае необходимостта от активна роля и включването на всички стопански субекти за постигане на целите в областта на управление на отпадъците, като изисква участието на държавните власти, търговските дружества, екологичните организации и обществеността.

Развитието на екологичното законодателството на Европейския съюз, и в частност в областта на управление на отпадъците е динамичен процес, продължаващ повече от 30 години.

Общинските програми се разработват в съответствие със следните основните принципи:

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие се дефинира като образец за социални и структурни икономически трансформации, който оптимизират настоящите икономически и социални ползи, без да застрашава потенциала за съществуването им в бъдеще. Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което да бъде продължено за много поколения.

Устойчиво развитие в областта на управление на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това налага максимално използуване на възможностите за предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на вторични суровини.

Принцип на предотвратяването

Принципът на предотвратяването се състои в ограничаване до минимум на използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци. Същевременно, достигането на по-ниски нива на образуване на отпадъци би намалило и въздействията върху околната среда, в резултат на тяхното обезвреждане.

Предотвратяването на образуването на отпадъци е принцип, който трябва да бъде използуван както в домакинствата, така и от промишлеността, чрез внедряване на чисти технологии, намаляващи отрицателното въздействие на отпадъците при мястото на генериране.

Принцип на превантивността

Принципът на превантивността е един от принципите, които са разработени, за да подпомогнат усилията за постигане на устойчиво развитие. Той насочва вниманието към предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци, като по този начин подпомага предотвратяването на риска за околната среда и човешкото здраве.

Конференцията на ООН за Околна Среда и Развитие, в декларацията си от Рио де Женейро, дефинира този принцип по следния начин: “В случаите, когато съществува заплаха от сериозни и необратими екологични щети, липсата на пълни научни познания не трябва да бъде използвана като причина за отлагане на икономически ефективни мерки за предотвратяване на увреждането на околната среда”. Принципът включва и вземането на превантивни мерки, за да бъде предотвратено бъдещо увреждане на околната среда и на човешкото здраве, дори когато не съществуват достатъчни научни познания за осъществяването на предпазните мерки.

Принцип на близост и самодостатъчностпри управление на отпадъците

Принципът на близостта изисква отпадъците да бъде обезвреждани, колкото се може по-близо до мястото на тяхното образуване. Този принцип трябва да бъде отчитан при  изграждането на системи за управление на отпадъци на регионално, национално и международно ниво. Той цели ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, свързани с транспортирането на отпадъци. Общата цел на принципа за близостта е да бъде достигнато във възможно най-голяма степен самостоятелност при  управлението на отпадъците на локално, национално и европейско ниво.

Прилагането на принципа зависи от вида и количествата на отпадъците, начините за транспортиране и потенциалното въздействие върху околната среда на методите за третиране. Трябва да се вземе предвид баланса между принципа на близостта и подобряването на икономическите показатели с нарастването на капацитета на  съоръженията за третиране. Поради това, когато е икономически ефективно, специализираните съоръжения за оползотворяване или обезвреждане могат да бъдат разположени на значително разстояние от мястото на образуване на отпадъците.

Принципа на самодостатъчност изисква отпадъците, генерирани в страните членки на Европейския Съюз, да бъдат третирани в съоръжения и инсталации в границите на Европейския съюз.

Йерархия на управлението на отпадъците

Йерархията, формулирана с Общата Стратегия за управление на отпадъците в ЕС от 1996, описва предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, както следва:

► Предотвратяване на образуването на отпадъците чрез намаляване на количествата и/или съдържанието на опасните вещества в образуваните отпадъци.

► Повторна употреба / Рециклиране / Оползотворяване посредством:

- повторна употреба –  многократно използване на продукти или предмети за същата или други цели;

- рециклиране – преработка на отпадъците и използуването им като суровини за производството на същите или други продукти;

- оползотворяване – чрез прилагане на методите на компостиране, оползотворяване на енергията или други технологии;

►Обезвреждане чрез депониране или изгаряне на отпадъци, без оползотворяване на енергия, в случай, че няма друго подходящо решение.

Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще допринесе за създаването на устойчива политика по управлението им. До сега, най-голямо внимание в България бе отдавано на депонирането на отпадъци. Постигането на добри резултати при управление на отпадъците за периода на действие на програмата е свързано с преместване на акцента към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Йерархията на управление на отпадъците следва да бъде разглеждана във връзка с другите принципи и в частност с прилагането на “най-добри екологични практики”.

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи

Принципът за използуване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТНПР) е  консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение (или комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда, както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект.

Независимо че йерархията e полезна като обща цел на политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да бъде съпоставяно с принципа на НДНТНПР, в зависимост от съществуващите обстоятелства. Йерархията на отпадъците не винаги показва най-устойчивите възможности за управление на различни видове отпадъци,  доколкото техните причинители желаят да ги оползотворят или обезвредят по икономически най-ефективен начин. Следователно, НДНТНПР ще бъде различна за всеки отделен отпадъчен поток, в зависимост от конкретните обстоятелства.

Пълна отговорност на замърсителите

“Разширена отговорност на производителя”

Разглеждайки жизнения цикъл на един продукт от неговото производство до края на полезния му живот се вижда, че производителят на продукта, чрез възприетите решения за дизайна и състава на съответното изделие има доминираща роля, която до голяма степен определя потенциала за образуване на отпадъците и характеристиките на последващото им управление.

Поради това, в съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат отговорност за:

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на техните продукти;

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на  рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда;

- развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.

“Замърситела плаща”

Принципът “замърсителят плаща” изисква причинителите на отпадъци да поемат отговорност за техните отпадъци, вместо да очакват, обществото да носи товара на управлението и да плаща разходите, свързани с третирането и обезвреждането им.Потенциалните разходи за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на продуктите и таксите за управление на отпадъците.

Интегрирано управление на отпадъците

Интегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения и прилагане на ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели.

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически ефективно управление на отпадъците.

Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците в общината.

Институционалната и организационната рамки на различните нива в системата за управление на отпадъците са от първостепенна важност за прилагане на законодателството.

- Обезпечаване на местните институции с достатъчен квалифициран персонал и технически ресурси.

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:

- разработване и прилагане на законодателство, технически стандарти и ръководства за дейностите по управление на отпадъците;

- разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и прилагането на   местно ниво;

- съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;

- упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на  дейностите и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;

- иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;

- събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;

- подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на общинската систима за управление на отпадъци;

Общинските специалистите по околна среда, следва да участват в планирани програми на обучение от регионални и национални институции. Тези програми трябва да отделят специално внимание на възможностите и добрите практики за въвеждане на разделно събиране на отпадъците; третиране и крайно обезвреждане на битови отпадъци, управление на строителни отпадъци и на масово разпространени и опасни отпадъци (отработени масла, излезли от употреба автомобили, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др.).

В плана се предвиждат мерки за обучението и квалификацията на служителите, отговарящи за дейностите по отпадъците, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира:

- компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;

- ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;

- ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за  разделно събиране на отпадъците;

- регионално управление на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци и сдружаване с други общини;

- събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;

- подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци.

Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” в система за интегрирано управление на отпадъците

При отчитане на средствата, които се заделят за финансирането на общинските системи за управление на отпадъците понастоящем, се налага мнението, че е необходимо осигуряване на адекватни по размер средства за оборудване, съдове за събиране, транспортни средства и съоръжения за обезвреждане, както и за текущите разходи за извършване на дейностите и експлоатация на съоръженията за обезвреждане.

Прилагането на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”, в съответствие с изисквания на националното и европейското законодателство, към системите за интегрирано управление на отпадъците, ще доведе до нарастване на таксите, заплащани от домакинствата и промишлеността до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности,  както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги.

По силата на националното законодателство, общинските администрации са изцяло отговорни за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места. Финансирането на услугите и дейностите се осигурява със средства, предвидени в съответните общински бюджети, осигурени чрез таксите за битови отпадъци, заплащани от домакинствата и промишлеността. Размерът на събираните такси зависи от специфичните условия във всяка отделна община.

Организиранетона системи за управление на отпадъците (събиране, временно съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане), които са в съответствие с по-високите изисквания, установени от законодателството, ще доведе до повишаване на разходите за управление на отпадъците. За да бъде постигнато съответствие с тези изисквания е необходимо да се създаде механизъм за ефективно разходване на “таксите за битови отпадъци”, с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи. При повишаването на таксите следва да бъде отчитано състоянието на местната икономика и поносимостта им, съобразно доходите на населението. От особена важност е средствата, постъпващи от такси да бъдат изразходвани само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин. Предвижда се предоставяне на по-голяма гъвкавост на общините при определяне на общинските такси смет. Като част от тази цел, особено внимание трябва да бъде отделено на определянето на адекватни такси за депониране. Те трябва да покриват всички разходи за експлоатация на депото, както и предполагаемите разходи за дейностите след закриване на площадката, за период от 30 години. Тези мерки могат да бъдат ефективни само ако се прилагат паралелно със засилен контрол от страна на компетентните органи спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и експлоатиране на депа, които не са в съответствие със законовите разпоредби.

Участие на обществеността

Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за управление на отпадъците има много голямо значение. Населението е основен участник в процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от обезвреждането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите относно предотвратяването и оползотворяването на отпадъците.

Обществените обсъждания на проекти по управление на отпадъците също са от голямо значение, защото те от една страна информират населението, а от друга страна се създава възможност да се вземе под внимание общественото мнение по въпросите на управление на отпадъците.

Усъвършенстване на системата за управление на специфичните потоци отпадъци

► Масово разпространени отпадъци: отпадъци отопаковки, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба автомобилни гуми и отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

В допълнение към общите цели, общинската програма поставя и конкретни изисквания за управление на специфични потоци отпадъци, в зависимост от взетите решения за подхода за управление на съответния отпадък и условията в общината.

Както беше посочено  вече, нормативната уредба предоставя на общините различни възможности за участие, в системите, финансирани от производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Ролята на общината за осигуряване на възможност на домакинствата да предават за оползотворяване или рециклиране, образуваните от тях масово разпространени отпадъци се определя  от Закона за управление на отпадъците в чл.19, ал.3 т.7 което се изразява в определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.

►Отпадъци отопаковки

Изискванията за управлението на отпадъците от опаковки са регламентирани в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, ДВ бр.85/06.11.2012 г., Основна роля за правилното изграждане на система за събиране и рециклирането им е възложена на организациите по оползотворяване и на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

Задълженията на кмета и общинската администрация са опрелелени в Раздел трети на Наредбата. Кметът на общината сключва договор с организация по оползотворяване или лице, притежаващо съответния документ за създаване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

► Батерии и акумулатори

Дейностите по  разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори от населението се организират от кмета на общината чрез сключване на договор с организация по оползотворяване или лице, притежаващо регистрационен документ или разрешение по ЗУО, съгласно  Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, ДВ бр. 2 / 08.01.2013 г., в сила от 8.01.2013г.

С договора се определят:

-изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинствата;

-задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране;

-задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании;

-задължение за предоставяне в срок  на общината ежегодна информация за разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори от територията на общината.

► Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Дейностите по  разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от населението се организират от кмета на общината чрез сключване на договор с организация по оползотворяване и/или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално  и/или с друго лице, притежаващо регистрационен документ или разрешение по ЗУО, съгласно  Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013г., обн. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014г.

С договора се определят:

-изискванията към системата за разделно събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата;

-задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране;

-задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании;

-задължение за предоставяне в срок  на общината ежегодна информация за разделно събраното излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от територията на общината.

► Излезли от употреба моторни превозни средства

Задълженията на кмета на общината са определени в Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства ДВ бр.7 / 25.01.2013 г. – определя местата за предаване на излезлите от употреба моторни превозни средства и организира събиранито и предаването им в центрове за разкомплектуване като сключва договор с организация по оползотворяване или лице, което изпълнява задълженията си индивидуално. Сдоговора се определят:

-изискванията към системата за разделно събиране на излезли от употреба МПС;

-задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране;

-задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите по прилагане на системата за разделно събиране на излезли от употреба МПС, провеждане на образователни и информационни кампании;

► Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

В чл.39 от Наредбата за отработените масла, приета с ПМС № 352/27.12.2012 година ДВ бр.2 / 08.01.2013 г., са определени случаите, в които кметът на общината има задължения за организиране на дейностите по събиране и съхраняване на отработените масла.

► Негодни за употреба автомобилни гуми 
В чл.20 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с ПМС № 221 от 14.09.2012г., обн. ДВ бр. 73 от25.09.2012 година, са определени случаите, в които кметът на общината има задължения за организиране на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ (излезли от употреба гуми).

► Други специфични потоци отпадъци

► Биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене

Закона за управление на отпадъците предвижда най-късно до края на 2020 г. да се ограничи количестнвото на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г.

Организирането на системата за управление на биотпадъците се регламентира с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.).

В Наредбата са заложени цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, като до 2020г. разделно събраните и оползотворени битови биоотпадъци да са не по-малко от 50 на сто, образувани през 2014 г.

В съответствие с действащото законодателство, управлението на биоразградимите отпадъци от домакинствата и приравнените на тях отпадъци от търговията и хранителната промишленост е отговорност на общинските администрации. Това означава, че в общинската програма следва да бъдат заложени следните основни законодателни, административно-организационни, технически и финансови мерки, обезпечаващи изпълнението на целите на националната и европейската политика в тази област:

- проучване на количествата, състава и свойствата на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на общината;

- определяне на видовете отпадъци, за които е отговорна общината

- въвеждане на годишни количествени цели за редуциране на количествата на биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране (в съответствие със сроковете и целите на националното законодателство);

- прилагане на контрол и отчетност за постигането на количествените цели за огранчаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 - 50 %;

- определяне на необходимите разходи и обосноваване на необходимостта от промяна на таксата за управление на битови отпадъци;

- разработена е система за въвеждане на разделно събиране  и изграждена компостираща инсталация за разделно събраните биоразградими и/или зелени отпадъци на регионален принцип;

- повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците;

- реализиране на проект за домашно компостиране, чрез специални съдове – компостери.

- разработена и изградена система и съоръжение/инсталация за предварително третиране на битовите отпадъците;

► Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води

Третирането на отпадъчните води в пречиствателни станции, води до значително намаляване на замърсяването на повърхностните води, но от друга страна е свързано с образуването на отпадъци. Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води съдържат множество потенциални замърсители и поради това е необходимо да се планира тяхното третиране и обезвреждане. Пречиствателната станция за отпадни води с довеждащ колектор в гр.Ябланица (ПСОВ) стартира дейността си през 2014 г. Изграденият колектор е обединил съществуващата канализационна мрежа в гр. Ябланица, която е с дължина 3 695,64 м. Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Ябланица е разположена в землището на гр. Ябланица, УПИ 1-065, кв.116, местност „Цигански бряг".

Получената в ПСОВ гр. Ябланица утайки се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Луковит.

Заустването на отпадъчните води от ПСОВ гр. Ябланица се извършва в р. Ябланска, съгласно Разрешителнохза ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадено от БДДР – гр. Плевен.

От 01.09.2016г. Община Ябланица е предоставила на „ВиК“ АД - гр. Ловеч за стопанисване, поддържане и експлоатация изградените канализационни клонове по ОП „Околна среда 2007- 2013 год.“ и ПСОВ гр. Ябланица.

В съответствие с принципа „замърсителят плаща”, управлението на утайките от локалното пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води е задължение на лицата експлоатиращи съоръжението.

Към момента за този вид отпадъци действаща е Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн. в ДВ бр. 63 от 12.08.2016г.

► Едрогабаритни отпадъци

В националното законодателство са въведени задължения за разделно събиране на едрогабаритни битови отпадъци. В по-голямата си част тези отпадъци са съставени от рециклируеми и оползотворими материали (метали и дърво), за които има търсене. Някои от тях обаче съдържат и неоползотворими материали и опасни вещества, поради което е необходимо оборудване на площадка за предаване на едроразмерни отпадъци от бита. Системата за събиране на тези видове отпадъци може да се комбинира и с провеждането на кампании (веднъж или няколко пъти в годината) за приемане и извозване на едрогабаритните отпадъци.

► Опасни отпадъци от бита: опаковки от бои, лакове, почистващи и перилни препарати, козметични продукти, лекарства с изтекъл срок на годност и др.

В Закона за управление на отпадъцитеса въведени задължения за разделно събиране на опасните отпадъци от бита, извън масово разпространените отпадъци, чрез осигуряване на площадка за безвъзмездното им предаване, както и за едрогабаритните отпадъци от бита.

► Строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита

Съгласно националното законодателство отпадъците от строителство и разрушаване се третират при спазване на следната йерархия на отпадъците:

1. предотвратяване образуването на ОСР;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране на отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени;

4. материално оползотворяване,

5.оползотворяване за получаване на енергия на отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани и материално оползотворени и

6. обезвреждане на отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по предходните точки.

Събирането, оползотворяването и обезврежданетона строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, както и отделените сотроителни отпадъци от принудително премахване на строежи, са ангажимент на общините.  В чл. 11 на Закона за управление на отпадъците са определени условията, при които възложителят на строителни и монтажни работи изготвя план за управление на строителни отпадъци.

► Отпадъци от хуманната медицина

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство. Във всяко лечебно заведение следва отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива , които нямат характер на опасни отпадъци (неопасни). Съгласно принципа „замърсителят плаща”, болниците и другите лечебни и здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните опасни и неопасни отпадъци в резултат на тяхната дейност.

На територията на Община Ябланица няма регистрирани лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центровее, съгласно публикувания регистър на сайта на Министерство на здравеопазването.

В местните нормативни и административни актове са уредени формите и начините на плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията на общината, където:

Наредба № 10 за управление на отпадъците на територията на община  Ябланица, регламентира реда за реда и условията за екологосъобразното управление на отпадъците, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др.;

Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ябланица, регламентира реда за заплащане на такса „Битови отпадъци”, както и дейностите, които покрива.

Основният проблем, на много от общините в България е предстоящата промяна на образуването на такса „Битови отпадъци“, която се определя в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за съответната година. За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от стойността на имота за определянето на таксата. В резултат на тази политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране. Приходите от такса смет покриват разходите за управление на отпадъците.

Схеми за управление на отпадъците

Община Ябланица като и останалите общини включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит, са в процес на въвеждане на инсталация за третиране на строителни отпадъци на Регионалната депо.

Община Ябланица е въвела система за разделно събиране на отпадъците от опаковки за територията на общината, съвместно с „ЕКОПАК България“ АД. Внедряването на системата намалява количеството депонирани отпадъци.

Общината има и сключен договор за разделно сабиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Община Ябланица проучва възможностите за сключване на договори ра зарделно събиране и на други видове МРО.

Предвижда се изграждане на система за разделно събиране на зелени отпадъци на територията на община Ябланица.

Основни изводи:

1. В България, в т.ч. и на територията на община Ябланица се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в съответствие с националното законодателство в т.ч.:	отговорност на причинителяи притежателя за образуваните отпадъци при производството на стоки и услуги; разширена отговорност на производителя относно 6 групи масово разпространени отпадъци и схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци;

2. Схемата за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци при производството на стоки и услуги се прилага за производствени отпадъци, вкл. производствени опасни отпадъци, болнични отпадъци, ПСБ/ПСТ, утайки от ПСОВ, отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в малки количества по критерии, определени в ЗУО);

3. Схемата за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите отпадъци, се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Задължените лица заплащат такса битови отпадъци, с приходите от която се финансира функционирането на схемата. Понастоящем размерът на таксата се определя като промил от данъчната оценка/отчетната стойност на имотите на гражданите, фирмите и институциите, което води до неспазване на принципа „замърсителят плаща“. През 2017 г. бе приет ЗИД на ЗМДТ, с който бяха въведени нови основи за определяне на такса за битови отпадъци. След няколко отлагания, към настоящия момент за стартова година на новия механизъм за определяне на такса битови отпадъци е приета 01.01.2025 г.

  - АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците е ключов анализ. Той се стреми да отговори на следните въпроси:

1. Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на местните власти?

2. Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на общината и за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти?

3. Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци?

4. Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия?

ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1. По проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит“, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. е изграден Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ - гр. Луковит, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-05-2243 от 04.12.2015 г. Центърът включва първа клетка на депото за неопасни отпадъци с общ обем 305 000 куб. м, стопански двор, вътрешна и съпътстваща инфраструктура, електронна везна, административна сграда, КПП и технически сгради, охранителни канавки, пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битови и отпадъчни води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци, площадка за компостиране на „зелени“ отпадъци с площ 6 200 кв. м., Претоварна станция - гр. Тетевен, навес за верижни машини и оборудване за РЦУО. Регионалното депото за неопасни отпадъци – Луковит се намира в землището на гр. Луковит. Оператор на депото е Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит“. На депото се извършва обезвреждане на неопасни отпадъци от населените места в общините Луковит, Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица. Площадката се усвоява поетапно, като за тази цел е разделена клетки. Към 2022 г. се експлоатира клетка № 1, но поради предстоящото запълване на капацитета ѝ се предвижда проектиране и изграждане ан клетка № 2. Технологията на депониране включва: разтоварване; разстилане с уплътняване; запръстяване; оросяване с инфилтрирани води (ИВ). Сметовозните коли разтоварват отпадъците в определения за деня работен участък на клетката. След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилането и уплътняването им на пластове до достигане определената височин на работния слой, след което се полага промеждутъчен слой пръст. Като част от технологията на депониране на ТБО е и овлажняването им с инфилтрирани води.       Съгласно ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/851 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците Чл. 11, параграф 2:

в) до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 55% от теглото;

г) до 2030 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 60% от теглото;

д) до 2035 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 65% от теглото.

Съгласно ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/850 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, Чл. 5 се изменя, както следва (добавят се следните параграфи):

5. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло).

Съгласно НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ И ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ:

Чл. 13 (4) за 2020 г. разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион са 201 кг/жител, като е задължително разделно събиране на биоотпадъци от 2023 г., а именно - биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

Анализът на възможностите за стабилизиране на подситовата фракция в регионалните системи, в които не се прилага стабилизиране, показва, че, в случай че бъдат изградени подобни системи, годишно ще бъде предотвратено депонирането на около 100 000 тона отпадък. Това, освен преките ползи по заложените в ЗУО цели, ще има и косвени ползи като:

1. Удължаване на „експлоатационния“ живот на съоръженията за обезвреждане на отпадъци;

2. Намаляване на опасните за околната среда свойства на отпадъците;

3. Намаляване на емисиите от парникообразуващи газове;

4. Определяне на по-ниски такси за населението за третиране на битовите отпадъци;

5. Намаляване на образуването на инфилтрат в депата и респективно намаляване на експлоатационните разходи и минимизиране на рисковете за околната среда.

КОНТЙНЕРИ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Територията на община Ябланица се обслужва от специализирани автомобили за извозване на битовите отпадъци, собственост  на фирмата, осъществяваща дейностите по сметосъбиране и сметоидвозване на база сключен договор с Общината.

Анализът на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на изпълнимост на изискванията за третиране на различните видове отпадъци, спрямо наличната инфраструктура в Общината. В момента външна фирма извършва дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и търговските предприятия.

В следващата таблица са представени наличните съдове за събиране на битови отпадъци на територията на община Ябланица

| № | Тип съдове | Обем (м3) | Материал за изработка | Брой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер | 4,0 | метал | 2 |
| 2 | Контейнер тип „Бобър” | 1,10 | метал | 380 |
| 3 | Кофа тип “Мева“ | 0,11 | метал/полиетилен | 1293 |
| 4 | Паркови кошчета | 0,06 | метал | 85 |

Специализирани автомобили:

Конкретните специализирани автомобили, използване за сметосъбиранети и сметоизвозването са различни, в зависимост от изпълнителя на услугата. Те в най-общи линии са специализирани сметоизвозни коли с вариопреса или ротопреса – 2 бр., за обслужване на контейнерите тип „Бобър” и  кофи тип „Мева”;

Контейнеровоз -  1 бр., за обслужване на контейнери от 4м3.

Специализираните сметоизвозни коли обслужват несменяемите съдове: контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева”, като уплътняват отпадъците събрани от съдовете и ги разтоварват на депо.

Обслужването на уличните кошчетата в парковете, градините и тротоарите се извършва ръчно.

ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

С цел осигуряване на основната инфраструктура за третиране на отпадъците, страната е разделена на региони за управление на отпадъците.

Община Ябланица е член на РСУО - регион Луковит, заедно с общините Луковит, Червен бряг, Роман и Тетевен. За Регионалното депо за неопасни отпадъци е издадено Комплексно разрешително № № КР518-Н0/2020 г. Регионалното депо се намира в община Луковит. Експлоатираната в момента клетка 1 е с капацитет 305 000 куб. м. Събраните ТБО се транспортират до регионалното депо.

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ

На територията на община ябланица няма изградена площадка за събиране и/или оползотворяване на строителни отпадъци.

Няма изградена инфраструктура за оползотворяване на строителни отпадъци. Строителните отпадъци събрани от домакинствата се транспортират да Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит.

Основните изводи от направения анализ са:

- В Община Ябланица има организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Дейността покрива 100 % от населението на общината. Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци се извършват от външна фирма, на база склячен договор за предоставяне на услугата. Отпадъците се събират от територията на всички населени места в общината -  гр. Ябланица, с. Батулци, с. Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Орешене и с. Малък извор. Не се обслужват някои от махалите на територията на общината поради затрудненият достъп на сметоизвозната техника и ограниченият брой или пълна липса на постоянно живеещите там жители, но на достъпно за сметоизвозната техника място в махалата са поставени контейнери, които се обслужват регулярно.

- Останалите дейности по улично почистване: миене и метене на уличните платна и тротоарите, поддържане на тревните и цветни площи, се извършва от работници по програмите за временна заетост и работници в дейност „Чистота“.

- Общината е разположила съдове за събиране на отпадъци във всички населени места, като техния брой се актуализира ежегодно, в зависимост от констатираните нужди.

- В изпълнение на приетата ОПУО за периода 2010-2020г. са предприети действия за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура, свързана с намаляване на количествата депонирани отпадъци (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци);

- Отпадъците който не могат да бъдат оползотворени или рециклиране се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит. За него от Министерството на околната среда и водит е издадено Комплексно разрешително  №КР518-Н0/2020г. по реда на Закона за опазване на околната среда.

- Отчитането и заплащането на услугата по депониране на битовите отпадъци към настоящият момент се извършва на база ежедневна кантарна бележка и месечна справка за проведените измервания по автомобили от Регионалното депо за неопасни отпадъци Луковит.

- Сключените договори за изпълнение на задълженията на кмета на общината по чл. 19 от ЗУО са актуални.

- В Община Ябланица не е организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

- Община Ябланица участва в кампанията „Да изчистим България за един ден“, както и подкрепя всички граждански инициативи за почистване на територията на общината.

2.9. АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Предмет на анализа са приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване образуването на отпадъците на територията на община Ябланица.

Извършването на анализа отговаря на следните въпроси:

- Има ли установени практики по предотвратяване на отпадъците в общината?

- Има ли планирани и приложени мерки, които са стимул за физическите и юридическите лица да прилагат предотвратяване на отпадъците?

Информационно обезпечаване на анализа

- информация за проекти на местно ниво, насочени към предотвратяване на отпадъците;

- преглед на приложените мерки на местно ниво, с цел установяване на наличието на подходящи условия, стимулиращи прилагане на предотвратяването на отпадъците.

Приложени мерки и съществуващи практики по предотвратяване образуването на отпадъците

В Община Ябланица има единични случаи на фамилно компостиране чрез компостиране в специални съдове – компостери. Общината трябва да насочи усилия към масово въвеждане на домашно компостиране.

Домашното компостиране или дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците, което е в съответствие със заложената в националното законодателство йерархия при управление на отпадъците.

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, както и за икономически целесъобразен, поради следните причини:

• Намаляват се емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците и готовия компост;

• Гарантира се внимателен контрол на използваните материали;

• Увеличава се осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда;

• Намалява се значително количеството на битовите отпадъци, достигащо до депата, а от там и разходите за депониране, както и намаляване на образуването и освобождаването в атмосферата на парникови газове;

• Ограничава се количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци, в съответствие с изискванията на екологичното законодателство;

• Спестяват се средства, като се намалява необходимостта от закупуване на органични и минерални торове;

• Създават се условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

Компостирането като процес: разграждане на органичните отпадъци в присъствиена кислород, при което се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвата. Процесът се извършва благодарение на различни видове микроорганизми, действащи в аеробна (в присъствие на кислород) среда - бактерии, гъби, актиномицети, водорасли и др., при подходящи стойности на влага и температура. От съществено значение за правилното протичане на процеса компостиране е и съотношението между въглерод и азот, размера на частиците и киселинността на средата (вложените материали).

Компостът е естествен подобрител на почвата, изключително богат на хранителни вещества за растенията. Оползотворявайки органични отпадъци, ние подобряваме почвените характеристики на нашата градина. Всеки може лесно да си направи компост, защото няма разходи за електроенергия и за поддръжка, а освен това е полезен както за нас, така и за околната среда.

Директното използване на компоста в личното стопанство подобрява влагосъдържанието, водопропускливостта и съдържанието на хумус в почвата, повишава почвеното плодородие, предотвратява замърсяването на почвата с вредни микроорганизми и плевели, което допринася за подобряване на условията за развитие на отглежданите растения, характерни за нашия край – картоф, сливи, арония, малини и др. Компостирането е метод, при който органичните отпадъци от селското стопанство, бита (оборска тор, листа, нарязана слама, стебла, кухненски отпадъци, хартия, утайка от кафе и др.) се подлагат на биологично разграждане при контролирани условия.

Да компостираш означава целенасочено да създадеш условия за по-бързо естествено преработване на растителни и други биологично разградими отпадъци до превръщането им в ценно вещество, което обогатява почвата.

Основни изводи:

- Необходими са действия в посока повишаване капацитета на общинска администрация по отношение на нормативните изисквания, процесите и практиките по предотвратяване образуването на отпадъци;

- Необходимо е повишаване на информираността на населението за ползите от предотвратяване на образуването на отпадъците чрез разпространяване на интересна, полезна и достъпна информация;

- Създаването на партньорства между институциите, бизнеса и научните среди за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, която е подходящо да се насърчава;

2.10. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ

Таксата „битови отпадъци“ е икономически инструмент, който трябва да материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци. Понастоящем, обаче, тя се определя като промил върху данъчната/отчетната стойност на имотите и не е обвързана с количеството на генерираните от лицата отпадъци. Анализът и оценката показват, че бизнесът заплаща в пъти повече на 1 тон генериран отпадък спрямо населението т.е. такса битови отпадъци понастоящем не изпълнява ролята си на икономически инструмент. През 2017 г. със ЗИД на ЗМДТ влизат в сила нови изисквания по отношение определянето на размера на такса битови отпадъци с цел превръщането на таксата в истински икономически инструмент. Поради липсата на информационна осигуреност и капацитет от страна на общините да въведат новите промени, стартовата дата на новите изисквания беше отлагана няколко пъти. В Държавен вестник, бр. № 14/17.02.2021 г. се обнародваха промени в Закона за местните данъци и такси, съгласно които новите основи за изчисляване на таксата ще се прилагат от началото на втората година след публикуване на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО са икономически инструменти, насочени към намаляване на количествата на директно депонираните отпадъци и акумулиране на финансови ресурси за закриване и рекултивация на депата за отпадъци след изчерпването на техния капацитет.

Размерът на отчисленията по чл. 64 на 1 тон отпадък нараства с всяка изминала година. Анализът на данните за постъпленията от отчисленията показва доказаната ефективност на този инструмент.

  - АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ

Финансирането на услугите и дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци“, определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за съответната година.

Събирането на такси за битовите отпадъци е регламентирано от ЗМДТ. Същите се събират въз основа на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ябланица. Всички дейности по третиране на отпадъците в общината се извършват от общинската администрация по предварително направени разчети. Приходите, които постъпват към общината от такса битови отпадъци са от домакинствата и юридическите лица. Паричните потоци през изминалия програмен период нарастват поетапно, с оглед постоянното нарастване на разходите по управление на отпадъците.

Разходите, за управление на дейностите с отпадъци, които се правят от общината се заплаща от населението и фирмите чрез заплащане на „Такса битови отпадъци“ за съответните услуги и се формира на база данъчна оценка на недвижимите имоти. При недостиг на средства, получени от таксата, дейностите се дофинансират от собствени средства на Общината.

Основни изводи:

- Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за опазване на околната среда (като този дял непрекъснато нараства);

- Основните разходи, които се правят за управление на отпадъците, са за сметосъбиране и сметоизвозване;

- Главните източници за финансиране на оперативните разходи за управление на битовите отпадъци са от такса за битови отпадъци, а собствените средства и постъпления се осигуряват при недостиг на приходите от токсата за битови отпадъци;

- Водещият източник за финансиране на инвестиционните разходи за управление на МРО са собствените средства на организациите по оползотворяване;

- Останалите средства за третиране на битовите отпадъци се осигуряват от целеви средства по линия на държавен бюджет, собствени средства на общината и безвъзмездно финансиране (по линия на ОПОС и ПУДООС, в т.ч. от ДБ);

- ОПОС (ПОС) е водещият източник за финансиране на публична инфраструктура в управлението на битовите отпадъци.

Приложение № 3

ПРОГНОЗИ

Съгласно чл. 52, ал.3, т. 1 от Закон за управление на отпадъците, Програмата за управление на отпадъците  се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците, които е разработен за периода 2021-2028г. и се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

За изготвяне на прогнозите за количествата на образуваните отпадъци и постигане на целите до края на програмния период на настоящата програма е необходимо първо да се проследи текущото състояние на отпадъците, да се определи прогнозния брой на населението за периода до 2028 г., както и нормата на натрупване.

Основната предпоставка за адекватното определяне на състава на битовите отпадъци е правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на общината, а също и определянето на тяхната тежест по отношение на общото количество отпадъци, като за целта е необходимо да се използват данните от морфологичния анализ на състава на битовите отпадъци, съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-149/26.02.2019г. на Министъра на околната среда и водите. Методиката описва в хронологичен ред дейностите, които следва да се извършат за определяне на количеството и състава на отпадъците:

- Определяне на количествата на отпадъчните потоци в общината;

- Планиране на морфологичен анализ на смесените отпадъци;

- Провеждане на морфологичния анализ;

- Изчисляване на резултатите и определяне на състава на отпадъците.

Въз основа на наличните данни за образуваните смесени битови отпадъци, подробно описани в настоящата програма, може да се направи извода, че община Ябланица принадлежи към общините, които генерират годишно под 1500 тона битови отпадъци и по тази причина съгласно методиката се препоръчва да не се прави зониране. За периода от 2016 г. до 2022 г. на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Луковит от Община Ябланица са депонирани следни количества отпадъци:

| Месец | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  | 33.12 | 92.04 | 89.74 | 85.26 | 102.90 | 96.68 |
| Февруари |  | 34.00 | 75.34 | 89.26 | 94.16 | 91.56 | 86.84 |
| Март |  | 103.74 | 99.62 | 106.94 | 111.28 | 111.44 | 101.48 |
| Април |  | 98.74 | 110.26 | 104.56 | 110.36 | 106.30 | 116.72 |
| Май | 33.20 | 139.04 | 120.78 | 119.64 | 122.34 | 140.60 | 123.80 |
| Юни | 89.28 | 117.68 | 109.72 | 101.16 | 116.90 | 126.18 | 126.26 |
| Юли | 77.16 | 113.22 | 116.22 | 122.10 | 135.36 | 127.40 | 112.14 |
| Август | 106.86 | 147.68 | 139.84 | 125.68 | 124.04 | 137.80 | 134.74 |
| Септември | 81.14 | 128.62 | 107.80 | 121.36 | 131.52 | 129.52 | 131.26 |
| Октомври | 98.46 | 120.78 | 119.66 | 122.12 | 131.40 | 120.58 | 116.08 |
| Ноември | 80.92 | 107.36 | 102.86 | 100.18 | 102.46 | 126.74 | 109.60 |
| Декември | 34.68 | 96.92 | 81.44 | 106.80 | 114.38 | 120.60 | 99.44 |
| Общо за годината | 601.70 | 1240.9 | 1275.58 | 1309.54 | 1379.46 | 1441.62 | 1355.04 |

Видно от данните в таблицата максималните количествата депонирани отпадъци са 1441,62т. през 2021г., следователно общината попада в категорията до 5000 тона смесени отпадъци за година, което  съгласно Таблица  9 от методиката е необходимо да се направят минимум по 1 проба на сезон и общо 4 броя проби за годината. Като за нуждите на анализа са отчетени консуматорските и потребителски навици в различните сезони на годината, които влияят състава на генерираните отпадъци и следователно, резултатите от анализа зависят от годишния сезон. Поради това, изследванията трябва да се извършват така, че да бъдат обхванати четирите годишни сезона. Целта е да се отчете сезонната неравномерност и колебание в състава на отпадъците. Сезонните вариации на количествата и състава на образуваните отпадъци се обуславя от два фактора:

Различните местни сезонни характеристики и потребителски навици на местното население, изразени в:

- Сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента;

- Консумация на различни типове храни /за лятото е характерна консумацията на храни, при които се образуват големи количества отпадъци/;

- Сезонно приходящи граждани, които посещават региона през летните месеци.

Предвид гореизложеното през 2018г. е извършен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината. За да се отчете сезонния фактор, анализа е планувано да бъде извършен с по два броя проби за всеки сезон, затова беше определена следната схема на пробонабиране:

Схема на пробонабиране

| СЕЗОН - ЗИМА | м.01.2018г. |
| --- | --- |
| Ябланица - общо за общината | 2 проби |
| сезон - пролет | м.04.2018г. |
| Ябланица- общо за общината | 2 проби |
| СЕЗОН - ЛЯТО | м.08.2018г. |
| Ябланица - общо за общината | 2 проби |
| СЕЗОН - ЕСЕН | м.10.2018г.. |
| Ябланица - общо за общината | 2 проби |

Маршрутите са определени, така че да осигурят представително пробонабиране от града и селата.

Анализът на състава на депонираните на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Луковит за община Ябланица, обхваща следните фракции:

►Хранителни;

►Хартия и картон;

►Пластмаса;

►Текстил;

►Гума;

►Кожа;

►Градински;

►Дървесни;

►Стъкло;

►Метали;

►Инертни;

►Опасни;

►Други – неопределими.

Използвайки събраната базова информация и данни, относно морфологичния състав на отпадъците през четирите сезона, както и количества на отделните материали, съдържащи се в отпадъците е изчислен морфологичния състав на всички образувани битови отпадъци за общината /начина на изчисление е подробно описан в „Окончателен доклад за анализа на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Ябланица”.

| Морфологичен състав |  |  |  |  | Средно за Община Ябланица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гр. Ябланица |  | с. Добревци |  |  |  |
| Компоненти | kg. | % | kg. | % | kg. | % |
| Хранителни – отпадъци от плодове, зеленчуци – обелки и др. | 7,00 | 8,155 | 4,00 | 3,92 | 11 | 5,528 |
| Хартия – вестници, списания, амбалажна хартия, санитарна хартия и др. | 5,00 | 4,29 | 3,00 | 2,94 | 8 | 4,02 |
| Картон – кашони, опаковки от сокове, кутии и др. | 6,50 | 5.58 | 5,00 | 4,9 | 11,5 | 5,779 |
| Хартия – общо | 11,50 | 11,15 | 8,00 | 7,84 | 19.5 | 9,799 |
| Пластмаса – опаковки, кутии, фолио, пластмасови изделия, торбички, баки от боя и др. | 17,00 | 14.59 | 15,00 | 14,71 | 32 | 16,08 |
| Текстил – парцали, трикотаж, завивки, стари дрехи и др. | 3,00 | 2,575 | 4,00 | 3,92 | 7 | 3,518 |
| Гума – всички видове, без автомобилните | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,96 | 2 | 1,005 |
| Кожа – обувки, дрехи, колани, ремъци, чанти и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Градински и растителни – остатъци от градински растения, цветя, листа, трева и др. | 6,00 | 5,15 | 0,00 | 0,0 | 6 | 3,015 |
| Дървесни-дърво, талаш, стърготина и др. | 5,00 | 4,29 | 7,50 | 7,35 | 12.5 | 6,28 |
| Стъкло – опаковки от бутилки, буркани, съдове, натрошено стъкло | 4,00 | 3,43 | 2,00 | 1,96 | 6 | 3,015 |
| Метали – опаковки от алкохолни и безалкохолни на питки, консервени кутии, капачки, кутии от боя и др. | 6,00 | 5,15 | 3,50 | 3,43 | 9.5 | 4,774 |
| Инертни – пръст, пепел и др. | 22,50 | 19.313 | 21,00 | 20,59 | 43,5 | 21,859 |
| Електронно и ел. оборудване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Опасни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Други (недиферен- цируеми) | 23,00 | 19.74 | 27,00 | 26,47 | 50 | 25,1267 |
| ОБЩО | 105,0 | 100,00 | 94,00 | 100,00 | 199,00 | 100 |

Резултати от морфологичния анализ на битовите отпадъци през 2018г.

В следващата таблица са представени обобщените данни от морфологичния анализ на битовите отпадъци през 2019 г.

| ЧАСТ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Групи отпадъци | Видове отпадъци | Количество в т/год | Общ отпадък на година % |
| 1 | Хранителни отпадъци | остатъци от храни (кухненски или ресторантьорски), остатъци от плодове и зеленчуци, кори и обелки от плодове и зеленчуци, обелки от яйца и др. | 106,26 | 8,18 |
| 2 | Хартия и картон | вестници, списания, листа от тетрадки и книги, кухненска и тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце, салфетки, опаковъчна хартия, отпадъчна офис хартия, телефонни указатели, хартиени торби, цветна хартия; кутии от обувки, кутии от цигари, кашони, велпапе, картонени листа, картонени кори за яйца, картонени чашки и др. | 182,50 | 14,05 |
| 3 | Пластмаса | пластмасови бутилки (от безалкохолни, бира, натурални сокове), пластмасови чашки, найлонови торбички, пластмасови кофи, пластмасови кутии за храна, пластмасови прибори за хранене, пластмасови капачки, детски играчки, туби, бидони, маркучи, каси за мляко, кофички от кисело мляко, стреч фолио, чаши, каси от прозорци, фолио за оранжерии, пластмасови бутилки от препарати за съдове и др. *Забележка: Пластмасовите опаковките от перилни и почистващи препарати, шишета от белина, препарати за почистване на подови настилки, абразивни препарати за почистване и др. НЕ се сортират към пластмасовите отпадъци. Те се сортират към опасните отпадъци 2. | 139,25 | 10,72 |
| 4 | Текстил | дрехи, парцали, одеяла, спално бельо, кувертюри, остатъци от мокет, платове и тапицерии за мебели и др. | 106,48 | 8,20 |
| 5 | Гуми | всички видови продукти с гума, с изключение на автомобилни гуми, например гумени ръкавици, гумени ботуши, уплътнения и др. | 22,87 | 1,76 |
| 6 | Кожи | обувки, колани, кожени чанти, кожени раници, кожени ръкавици, кожа и кожени облекла, фалцови изрезки от обувно производство и др. | 39,75 | 3,06 |
| 7 | Градински отпадъци | клони, листа, стъбла, храсти, зелени отпадъци от общински зелени площи и др. | 86,51 | 6,66 |
| 8 | Дърво | всякакъв вид материал от дървесен произход, напр. части от мебели, опаковки от дървесни материали, дървени щайги, шперплат или плочи от дървесни частици, палети, части от дървени огради и др. *Забележка: Дървесните отпадъци, които са замърсени с опасни вещества, например замърсени с боя, бензин, моторно масло, боя и др. НЕ се сортират към група „дърво“. Те се сортират към опасните отпадъци | 62,56 | 4,82 |
| 9 | Стъкло | стъклени шишета, буркани, стъклени чаши, стъклени чинии, различни декоративни предмети, цветно стъкло и др. | 98,89 | 7,61 |
| 10 | Метали | метални кенчета от бира и безалкохолни напитки, метални кошчета, болтове, телове, шестограми, тръби, катинари, пръти, ламарина, прътове, нитове, кабели, алуминиеви капачки от буркани, изрезки от ламарина, машинни части, алуминиеви стружки, алуминиеви кутии, метални домакински съдове, алуминиеви лайсни и профили и др. | 103,96 | 8,00 |
| 11 | Инертни > 4см | строителни отпадъци като парчета бетон, керемиди, фаянсови и керамични материали, тухли, стъкло, дървесина, метали от строителство и др. *Забележка: Замърсените строителни отпадъци с опасни вещества като боя, азбест, лакове и др. НЕ се сортират към група „инертни“. Те се сортират към опасните отпадъци | 165,04 | 12,70 |
| 13 | Опасни | спрямо таблицата за "опасни" отпадъци по-долу | 61,62 | 4,74 |
| 14 | Други неопределими | Към тази група спадат неопределени отпадъци, които по своята същност не могат да се класифицират към нито една от горните групи, например: Хигиенни- мокри кърпички, памперси, дамски превръзки Композитни - опаковки от няколко материала, които не могат да се разделят ръчно, например кутии от мляко, кутии от сок и.т.н Други неопределими отпадъци | 64,70 | 4,98 |
| 15 | Ситна фракция < 4 см. | пръст, пепел, сгурия, ситни камъни, ситен биоразградим отпадък, угарки и др. | 58,72 | 4,52 |
| ЧАСТ 2 |  |  |  |  |
| Опасен отпадък |  |  |  | Общ отпадък на година % |
| № | Произход | Описание на отпадъка | Количество в т/год. |  |
| 1 | Лаково бояджийски материали и покрития, в т.ч.: | Бои | 3,25 | 0,25 |
|  |  | Лакове | 0,73 | 0,06 |
|  |  | Разтворители | 0,10 | 0,01 |
|  |  | Грундове | 0,20 | 0,02 |
|  |  | Лепила | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Смоли | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Мастила | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Домакински препарати и химикали, в т.ч: | Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, дезинфектанти) | 14,70 | 1,13 |
|  |  | Киселини | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Основи | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения - пестициди, хербициди) | 2,31 | 0,18 |
|  |  | Фотографски материали | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Спирачни течности | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Антифризни течности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Фармацевтични продукти | Лекарства с изтекъл срок на годност | 11,37 | 0,88 |
|  |  | Продукти, свързани с грижи по домашни любимци | 2,78 | 0,21 |
| 4 | Живак и живаксъдържащи отпадъци (с изключение на луминесцентни и други живак съдържащи лампи): | Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества | Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати | 3,07 | 0,24 |
|  |  | Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при боядисване, нанасянето на покрития и почистване | 3,12 | 0,24 |
| 6 | Замърсени дървесни материали | дървесина, съдържаща опасни вещества | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Замърсени опаковки* | Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития, домакински препарати и химикали, обозначени със символи за опасност (пиктограми) – картонени, пластмасови, стъклени, метални | 3,77 | 0,29 |
| 8 | Батерии и акумулатори | Оловни акумулаторни батерии | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ni-Cd батерии | 4,14 | 0,32 |
|  |  | Живак-съдържащи батерии | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Електрическо и електронно оборудване | Електрически и електронни устройства – телевизори, монитори, видео, телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно налягане, микровълнови печки и други домакински уреди и инструменти | 12,08 | 0,93 |
|  |  | Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди – климатици, хладилници, фризери | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, съдържащи живак | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Масла | Смазочни и моторни масла | 0,00 | 0,00 |
| Общо 61,62 |  |  |  | 4,74 |
| ЧАСТ 3 |  |  |  |  |
| „Други неопределими“ |  |  |  |  |
| № | Вид Отпадък | - | Количество в т/год | Общ отпадък на година % |
| 1 | Хигиенни | - | 26,16 | 2,01 |
| 2 | Композитни | - | 38,54 | 2,97 |
| 3 |  | - |  |  |
| 4 |  | - |  |  |
| 5 | Общо | - | 64,70 | 4,98 |

Резултати от морфологичния анализ на битовите отпадъци през 2019г

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в зависимост от броя на жителите и потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е въведен терминът „норма на натрупване“ (НН), отчитащ средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност.

Нормата на натрупване при битовите отпадъци на територията на общината за целите на морфологичния анализ през 2018г. е определена, като са използвани данни за населението към 31.12.2017г. и количеството образувани битови отпадъци към същата дата. Нормата на натрупване е изчислена по следната формула:

БОоНМ = (НННМ х ЖНМ)

1000 
БОоНМ - е количеството на образуваните битови отпадъци в населените места (НМ) на територията на общината (в тонове) 

НННМ - е количеството на образуваните битови отпадъци на жител за година в населените места на територията на общината [в кг/жител] (норма на натрупване)

ЖНМ - е населението (брой на постоянните жители) на територията на общината

1240,9 = (НННМ х 5995)

1000

НННМ = 207 кг./ж/г.

За определяне на общото количество на отпадъците, освен битовите отпадъци обхванати от системата за сметосъбиране са отчетени и отпадъците за рециклиране, както и други фракции отпадъци, например зелени и други биоотпадъци. Общото количеството на отпадъците е изчислено по формулата:

КО = брой жители  х  норма на натрупване 492 х 0.001.

• Общо количество отпадъци – 5995 х 207 х 0,001 = 1240,965 t/год.

Нормата на натрупване при битовите отпадъци на територията на общината за целите на морфологичния анализ през 2019г. е изчеслена по същия начин, като изчисленията показват, че е 224 кг/ж/г, което е увеличение с 17 кг/ж/г.

Средното натрупване на битови отпадъци на глава от населението, като функция на икономическото развитие, ще се развива към средно количество на образуваните отпадъци, което се наблюдава днес в Европа. Тяхното нарастване не е линейно, а е по-ускорено в началото и по-забавено в края. Благодарение на техническия напредък и съзнателността на обществото, се очаква средната норма на натрупване да спре да нараства в даден бъдещ момент. Извършените проучвания в България показват, че ръстът на образуването на отпадъци е по-бавен от този на брутния вътрешен продукт (БВП) и доходите. Предполага се, че ръстът на образуването на отпадъците ще намалява слабо, но постоянно спрямо годишното нарастване на доходите (ръстът на образуването на отпадъци намалява приблизително от 30% на 10% от ръста на доходите за прогнозния период). С увеличаването на количеството отпадъци се приема, че в определен момент нормата на натрупване ще остане относително постоянна, но това се очаква да бъде за годините след 2030г.

С оглед на получените резултати въз основа на проведения морфологичен анализ  през 2018г. се стигна до извода, че с най-голям дял от генерираните на територията на община Ябланица битови отпадъци, са фракциите „други недиференцируеми“ – 25,13%, „инертни“ – 21,86%, „пластмаси“ – 16,08%, „хартия“ – 9,80%. Това определя нуждата от допълнителна регионална инфраструктура за отделяне на инертните маси за предварително третиране на битовите отпадъци преди депониране на регионалното депо.

От проведения през 2019г. морфологичен анализ на битовите отпадъци, може да се направи извода, че тенденцията при генерираните отпадъци се запазва, като най-висок дял отново имат „инертни > 4см“ – 12,70%, „пластмаса“ – 10,72%, „хранителни“ – 8,18%. „текстил“ – 8,20% и „метали“ – 8,00%.

Прогноза за населението

За охарактеризиране на демографското положение в общината са ползвани данните на Националния статистически институт (НСИ). За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. В основата на миграцията са главно: семейни причини, трудова заетост, по-добри условия на живот и др.

В страната, както и в областта се наблюдава тенденция на намаляване на броя на населението, която е присъща и за община Ябланица.

Националният статистически институт е публикувал на сайта си прогнози за броя на населението в област Ловеч. Очаква се населението в областта да намалее с 12% до 2030 г. (22,5% до 2040 г.).

Прогнози на НСИ за област Ловеч (при хипотеза за конвергентност)

| Прогноза население област Ловеч | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо население | 122 518 | 114 892 | 107 755 | 101 152 | 94 976 |
| Мъже | 59 619 | 55 867 | 52 432 | 49 340 | 46 481 |
| Жени | 62 899 | 59 025 | 55 323 | 51 812 | 48 495 |

Източник: НСИ

Населението в община Ябланица към 2020 г. е 4,6% от цялото население на областта, отчитайки прогнозните темпове за областта то следва те да са релевантни и за Община Яблаица.

Демографска прогноза за населението в община Ябланица (при хипотеза за конвергентност)

| Година | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 5742 | 5667 | 5597 | 5533 | 5458 | 5383 | 5308 | 5233 | 5158 | 5083 |

Източник: Собствени изчисления

Очертава се негативни тенденция по отношение на броя на населението, тъй като статистиката в последните 5 години показва устойчиво намаляване на населението. Средногодишния темп на прираст за община Ябланица е -1,02%. Според прогнозата за община Ябланица, населението намалява с темпове спрямо това на областно и регионално.

Естественият прираст, като резултат от стойностите на раждаемостта и смъртността е отрицателен. Средногодишните стойности на този коефициент е -11‰.

Спрямо средните за страната обаче, обезлюдяването общо и в селата е два пъти по-интензивно, като особено сериозно е положението в градовете (т.е. в гр. Ябланица) на общината. Тук темпът на прираста (намалението) е съпоставим с темповете в областта и в района. В селата темповете на намаление са доста по-интензивни в сравнение със средните темпове в страната. За предходния програмен период, средно на година броят на населението в областта и в района е съответно с 3,14% и с 3,65%.

Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2021-2028г., общото количеството на образуваните битови отпадъци следва тенденция към трайно намаление, като за периода 2008-2018г. намалението е с около 36%. Съществено намаляват и количествата на депонираните битови отпадъци и на директно депонираните битови отпадъци. Делът на битовите отпадъци в общото количество на образуваните отпадъци за периода 2008-2018 г. е намалял до 2-4%. Същата тенденция се проследява и при количествата образувани битови отпадъци на човек от населението - намаление за периода 2008-2018 г. от 590 на 407 кг/ж/г. В сравнителен план с ЕС-27, България е под средното ниво на образуване на битови отпадъци на жител на година за 2018 г. - 489 кг/жител за ЕС-28 и 407 кг/жител за България.

При разработване на Националния план за управление на отпадъците 2020-2028г., на база анализи и прогнози е заложено, че нормата на натрупване нараства с 0.5 % в резултат от 1 % ръст на БВП на човек от населението. Разгледани са следните сценарии:

- Песимистичен – нормата на натрупване нараства ежегодно с 1.5 % за целия период на прогнозата, в резултат на ежегоден 3 % икономически растеж след 2020 г., каквато е дългосрочната прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

- Реалистичен – нормата на натрупване нараства с 1 % до 2023г., след което нараства с намаляващ темп и след 2035 г. остава постоянна величина, с което се прекратява нарастването на количеството битови отпадъци в резултат от икономическия растеж.

Реалистичният сценарий отчита систематичното прилагане на мерки и програми за предотвратяване образуването на отпадъците и по тази причина се препоръчва да бъде използван при прогнозите за изменение на нормата на натрупване за общинските битови отпадъци. В тази връзка би следвало след 2020г. нормата на натрупване в общината да не нараства повече, а да намалява. За периода между 2018г. при първият морфологичен анализ, когато изчисленията показват, че нормата на натрупване е 207 кг/ж/г, през 2019г.  нормата на натрупване е 224, което е увеличение със 17кг/ж/г само за една година. Прогнозата за нормата на натрупване е с тенденция за намаляване спрямо базовата 2020 г. с оглед очакванията за увеличаване на благосъстоянието на населението и потреблението на територията на община Ябланица.

Прогнозното количество отпадъци за периода на действие на програмата е изчислено по формулата:

Вг = в х N (м3), (кг)

където:

- в – норма на натрупване на битови отпадъци от 1 човек за една година – в м3 или кг;

- N – числеността на населението в града, района, микрорайона и т.н, съгласно Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци на  МОСВ.

Съобразявайки се е описания реалистичен сценарии и наличната информацията за количествата депонирани отпадъци от 2021г. до 2028г. на Регионалното депо в следващата таблица е представена информация за прогнозата на очакваното количество образувани отпадъци, направена за целите и периода на действие на настоящата програма.

|  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на Община Ябланица | 5742 | 5632 | 5529 | 5419 | 5309 | 5199 | 5089 | 4979 |
| Норма на натрупванепри реалистичен сценарий -кг./ж/г | 251 | 240 | 239 | 238 | 236 | 234 | 232 | 230 |
| Прогнозно количество отпадъци – т/г | 1441 | 1355 | 1322 | 1289 | 1253 | 1216 | 1181 | 1145 |

Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 2028 г. се намалява в съответствие с прогнозата за намаление на нормата на натрупване, както и намаляващото население и вследствие от предприетите мерки на общината за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на натрупване в общината ще е по-малка от нарастването на БВП в страната.

Морфологичният състав се получава, като образуваните отпадъци от всяка фракция се разделят на образуваните смесени битови отпадъци.

Изчисляването се извършва по формулата: Количеството отпадъци от дадена фракция се дели на общото количество отпадъци и се умножава по 100 %.

Изхождайки от събраната базова информация и данни, относно морфологичния състав на битовите отпадъците,  както и изчислените количества на отделните материали, съдържащи се в отпадъците и направените по-горе допускания, прогнозните количества и състав на  общото количество на отпадъците за Община Ябланица са представени на следващата таблица.

| Генерирани отпадъци от населението и от търговският сектор в т. | % на компонентите в общото количество генерирани отпадъци | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2228 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХРАНИТЕЛНИ | 8.18 % | 117.87 | 110.84 | 108.14 | 105.44 | 102.50 | 99.47 | 96.61 | 93.66 |
| ХАРТИЯ И КАРТОН | 14.05 % | 202.46 | 190.38 | 185.74 | 181.10 | 176.05 | 170.85 | 165.93 | 160.87 |
| ПЛАСТМАСА | 10.72 % | 118.16 | 145.26 | 141.72 | 138.18 | 134.32 | 130.36 | 126.60 | 122.74 |
| ТЕКСТИЛ | 8.20 % | 118.16 | 111.11 | 108.40 | 105.70 | 102.75 | 99.71 | 96.84 | 93.89 |
| ГУМА | 1.76 % | 25.36 | 23.85 | 23.27 | 22.69 | 22.05 | 21.40 | 20.79 | 20.15 |
| КОЖА | 3.06 % | 44.09 | 41.46 | 40.45 | 39.44 | 38.34 | 37.21 | 36.14 | 35.04 |
| ГРАДИНСКИ | 6.66 % | 95.97 | 90.24 | 88.05 | 85.85 | 83.45 | 80.99 | 78.65 | 76.26 |
| ДЪРВЕСНИ | 4.82 % | 69.46 | 65.31 | 63.72 | 62.13 | 60.39 | 58.61 | 56.92 | 55.19 |
| СТЪКЛО | 7.61 % | 109.66 | 103.12 | 100.60 | 98.09 | 95.35 | 92.54 | 89.87 | 87.13 |
| МЕТАЛИ | 8.00 % | 115.28 | 108.40 | 105.76 | 103.12 | 100.24 | 97.28 | 94.48 | 91.60 |
| ИНЕРТНИ>4см | 12.70 % | 183.01 | 172.09 | 167.89 | 163.70 | 159.13 | 154.43 | 149.99 | 145.42 |
| ОПАСНИ | 4.74 % | 68.30 | 64.23 | 62.66 | 61.10 | 59.39 | 57.64 | 55.98 | 54.27 |
| ДРУГИ | 4.98 % | 71.76 | 67.48 | 65.84 | 64.19 | 62.40 | 60.56 | 58.81 | 57.02 |
| СИТНА ФРАКЦИЯ<4см | 4.52 % | 65.13 | 61.25 | 59.75 | 58.26 | 56.64 | 54.96 | 53.38 | 51.75 |
| ОБЩО: | 100% | 1404.69 | 1355.00 | 1322.00 | 1289.00 | 1253.00 | 1216.00 | 1181.00 | 1145.00 |

Въпреки намаляването на населението и количеството на отпадъци, търсенето на услуги по управление на отпадъците ще се увеличи, поради очаквания ръст на БВП, предоставяните възможности на оперативните програми за развитие на региона, развитието на туризма и др.

Нормативната уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2030г. на изисквания към услугите по управление на отпадъците, които настоящата система в региона не може да осигури.