Приложение №1

Скала на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK64). Най-често използваната сеизмична скала в Европа и Индия, създадена през 1964 г. Тя се базира на разрушенията по сградите и затова зависи от издръжливостта им. Поради различната издръжливост на нови и стари сгради, се получават големи отклонения. Скалата е ревизирана през 1981 - (MSK81), а през 1998 г. е заменена от Европейската макросеизмична скала (EMS).

Скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник класифицира земетресенията в степени (балове) от 1 до 12 степени въз основа на три критерия:

- Усещанията на хората

- Въздействие върху сградите

- Остатъчни деформации в земната основа и изменения в режима подземните води

По тази скала 1-ва, 2-ра и 3-та степени отговарят на незабележими за човека разтърсвания на повърхността. Земетресенията от 4-та и 5-та степен се усещат от всички хора, при това се разлюляват висящи предмети, мебелите се преместват и стените се пукат. При 6-та и 7-ма степени се появяват пукнатини в стените, разрушават се слаби постройки и се напукват азбесто-циментовите тръби за водоснабдяване. Последното води до отклонения в качествените показатели на питейната вода.

Земетресение от 8-ма степен предизвиква многобройни повреди, пукнатини, откъртване на мазилка, падане на комини, разрушаване на отделни сгради. Разрушаване на етернитови и бетонови тръби. Скъсване на местата на включване на водоснабдителната мрежа към съоръженията. Възможно е изчезване на води от водоизточниците.

При 8-ма, 9-та и 10-та степен се срутват и разрушават голяма част от сградите, събарят се кули, чупят се клони и стебла на дърветата. Масово разрушаване на метални водопроводи и съоръжения от водоснабдителните системи. Земетресение от 11-та и 12-та степен представлява катастрофа с огромни разрушения и топографски изменения на местността.

| Степен | Описание | Ефект върху хората | Ефект върху сградите | Геологически ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Микроземетресения | Не се усещат | — | — |
| II | Много леки | Усещат се случайно | — | — |
| III | Леки | Усещат се от чувствителни хора | — | — |
| IV | Умерени | Усещат се в затворено помещение | Прозорците вибрират | — |
| V | Сравнително силни | Усещат се на открито | Мазилката се напуква; леките мебели се местят; висящите предмети се клатят | — |
| VI | Силни | Предизвикват страх | Повреди по комините и зидарията | Изолирани пукнатини |
| VII | Много силни | Хората напускат жилищата си | Комините падат; сериозни повреди по леките постройки | Изолирани свличания |
| VIII | Разрушителни | Паника | Срутвания на леките постройки; повреди по напоителните канали | промени в дебита на минералните извори; срутвания на камъни |
| IX | Унищожителни | Обща паника | Сериозни повреди на нестандартните постройки; прекъсване на подземните водопроводи | Пукнатини; пясъчни измятания; големи свличания |
| X | Опустошителни | Повсеместна паника | Разрушения на тухлените постройки | Изкривявания на жп линиите; срутвания по речните брегове; формиране на нови езера |
| XI | Катастрофални | — | Малко постройки остават частично здрави | Широкоразпространени дислокации; цунами |
| XII | Тотални | — | Наземните и подземни постройки са напълно разрушени | Геологически размествания: цунами |